设计校审意见表一

项目名称：  专业：建施

|  | 图纸（文件）编号 |  | 校审意见 |  |  | 设计人回复 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本校审内容 | 1、是否缺少图纸及节点 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、平面、立面、剖面及节点尺寸表达是否有误 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、图面表达是否符合规范要求 |  |  |  |  |  |  |
| 违反设计强条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 违反一般条款 |  |  | - 散水宽度1000mm。 - 此处开门会不会更方便些？ - 压实度，散水平面图为1000mm，做法和平面尺寸冲突； - 天窗尺寸 - 卫生间建筑未标注标高； - 三层露台与室内应有高差，露台低于室内，否则室内与露台间应设置防水坎； - 一楼卧室有通外面的门，会不会影响舒适度； |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑 |  |  | 电气 |  |  |  |  |
| 结构 |  |  | 给排水 |  |  |  |  |

设计校审意见表二

项目名称：   专业：结施

|  | 图纸（文件）编号 |  | 校审意见 |  |  | 设计人回复 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本校审内容 | 1、是否缺少图纸及节点 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、基础、梁、板、柱平面及节点尺寸表达是否有误 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、图面表达是否符合规范要求 |  |  |  |  |  |  |
| 违反设计强条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 违反一般条款 |  |  | 卫生间降板负筋怎么通长？ - 结施6未见DJ-02独立基础，也未见1-1与2-2剖面图及配筋图。 - 悬挑处负筋面积小。 - 三层梁配筋图中此处拉梁，结构传力更明确； - 缺少拉筋 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑 |  |  | 电气 |  |  |  |  |
| 结构 |  |  | 给排水 |  |  |  |  |