湖南省武冈市别墅图纸审核

建筑：

- JS-08，C轴墙体至楼梯踏步间距为810mm，间距过小，可考虑增加踏步高度来减小与C轴墙体的距离（此条为建议）。

- JS-07，土灶房间一般使用的做饭工器具较大，建议将门换成900mm宽（此条为建议）。

- JS-16，栏杆扶手大样中扶手高度尺寸标注位置移位

- JS-19,外墙墙身构造图中标高标注有误。

结构：

- GS-03/12,筏板基础的高度为550mm，最小配筋率不满足0.15%。

- GS-06/12，E、D轴之间L1上的附加箍筋无用。

- GS-09/12，LZ下部转换梁宜全长加密。

- GS-10/12，屋面层顶板平面施工图直线引注错位。

- GS-10/12，一层楼梯未注明起步做法。

水：图纸齐全

电：图纸齐全