地基基础设计报告书

目  录

一. 设计依据

二. 计算软件信息

三. 计算参数

1总信息

2荷载信息

3地基承载力参数

4柱下独基参数

5墙下条形基础参数

6桩承台参数

7沉降参数

8计算设计参数

四. 模型概况

1. 构件数目

2. 工况荷载信息

五. 工况和组合

1. 荷载参数

2. 工况信息

3. 构件内力基本组合信息

六. 材料

七. 地基承载力验算

1. 独立基础

八. 基础配筋

1. 独基配筋结果

九. 冲剪局压验算结果

1. 独基冲切剪切

十. 结果简图

1. 模型基本简图

2. 承载力计算结果

3. 弯矩计算结果

4. 配筋计算结果

5. 沉降图

一. 设计依据

1.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)

2.《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011)

3.《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)

4.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

5.《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)

6.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)

7.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)

8.《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》(JGJ6-2011)

9.《高压喷射扩大头锚杆技术规程》(JGJT282-2012)

二. 计算软件信息

本工程计算软件为PKPM JCCAD V4版

三. 计算参数

1总信息

| 结构重要性系数 | 1.0 |
| --- | --- |
| 拉梁承担弯矩比例 | 0.00 |
| 多墙冲板墙肢长厚比 | 8.0 |
| 混凝土容重(kN/m3) | 25.0 |
| 覆土平均容重(kN/m3) | 20.0 |
| 室外地面标高 | 0.00 |
| 室内地面标高 | 0.00 |

2荷载信息

| 历史最低水位(m) | -40.30 |
| --- | --- |
| 历史最高水位(m) | -40.30 |
| 水浮力的基本组合分项系数 | 1.40 |
| 水浮力的标准组合分项系数 | 1.00 |
| 执行《建筑结构可靠性设计统一标准》 | 否 |
| 考虑中震弹性 | 否 |
| 考虑大震弹性 | 否 |
| 人防等级 | 无 |
| 底板等效静荷载(kPa) | 0 |

3地基承载力参数

| 确定地基承载力时采用的规范 | 中华人民共和国国家标准 地基规范GB50007-2011 5.2.4 综合法 |
| --- | --- |
| 地基承载力特征值 | 150.0 |
| 基础宽度的地基承载力修正系数 | 0.00 |
| 基础埋深的地基承载力修正系数 | 1.00 |
| 基础底面以下土的重度(或浮重度) | 20.0 |
| 基础底面以上土的加权平均重度 | 20.0 |
| 确定地基承载力所用的基础埋置深度 | 1.20 |
| 地基抗震承载力调整系数: | 1.300 |

4柱下独基参数

| 独基类型 | 锥形现浇 |
| --- | --- |
| 独立基础最小高度 | 600 |
| 独立基础底面长宽比 | 1.000 |
| 允许零应力区比值(%) | 0.00 |
| 独立基础计算考虑线荷载作用 | 否 |
| 刚性独基进行抗剪计算 | 否 |

5墙下条形基础参数

| 条基类型 | 素混凝土基础 |
| --- | --- |
| 条基砖放脚尺寸无砂浆缝 | 60 |
| 条基砖放脚尺寸有砂浆缝 | 60 |
| 毛石条基顶部宽度 | 600 |
| 毛石条基台阶宽度 | 150 |
| 毛石条基台阶高度 | 300 |
| 无筋基础台阶宽高比 | 1:1.50 |

6桩承台参数

| 承台类型 |  |
| --- | --- |
| 承台桩间距 | 1500 |
| 承台桩边距 | 750 |
| 承台尺寸模数 | 100 |
| 承台阶数 | 2 |
| 承台阶高 | 300 |
| 单桩,承台桩长度 | 10 |
| 三桩承台围区生成切角参数 | 不切角 |
| 桩承载力按共同作用调整 | 否 |
| 矩形两桩承台按梁构件计算 | 否 |

7沉降参数

| 独基沉降计算方法 | 分层总和法 |
| --- | --- |
| 桩基沉降计算方法 | 明德林应力公式方法 |
| 地基梁沉降计算方法 | 完全柔性假定 |
| 筏板沉降计算方法 | 分层总和法 |
| 土的(平均)泊松比 | 0.35 |
| 单元沉降计算方法 | 完全柔性算法 |
| 考虑相邻荷载的水平面影响范围(m) | 10.00 |
| 考虑相邻桩基的水平面影响范围(几倍桩长) | 0.60 |
| 自动计算桩端阻力比 | 0.20 |
| 均匀分布侧阻力比 | 0.00 |
| 考虑相邻荷载影响的修正 | 否 |
| 沉降计算深度Zn(m) | 10.00 |
| 计算土层厚度△z(m) | 0.10 |
| 沉降计算调整系数 | 1.00 |
| 桩基沉降计算调整系数 | 1.00 |
| 考虑回弹再压缩 | 否 |
| 根据迭代确定沉降 | 否 |

8计算设计参数

| 计算模型 | Winkler模型 |
| --- | --- |
| 地基类型 | 天然地基、常规桩基 |
| 剪力墙考虑高度(m) | 10.00 |
| 自动将防水板外边缘按固端处理 | 否 |
| 有限元网格控制边长(m) | 0.50 |
| 网格划分方法 | Delaunay拟合法 |
| 锚杆杆件弹性模量(kN/mm2) | 200.00 |
| 桩的嵌固系数 | 0.00 |
| 基床系数 | 基于构件沉降反推 |
| 桩刚度 | 桩基规范附录C |
| 计算考虑板自重 | 是 |
| 荷载施加考虑柱实际尺寸 | 是 |
| 后浇带系数只影响恒载 | 否 |
| 后浇带施工前加载比例 | 0.50 |
| 线性方程组解法 | Pardiso |
| 非线性迭代最大次数 | 10 |
| 迭代误差控制参数(mm) | 2 |
| 板单元内设计弯矩统计依据 | 最大值 |
| 箍筋间距(mm) | 200 |
| 配筋到柱边 | 是 |
| 基础设计采用沉降模型的桩土刚度 | 否 |

四. 模型概况

1. 构件数目

表4-1构件数目统计

| 构件类型 |  | 构件数目 |
| --- | --- | --- |
| 独基 |  | 111 |
| 地基梁 |  | 0 |
| 拉梁 |  | 0 |
| 条基 |  | 0 |
| 非承台桩 |  | 0 |
| 承台 | 承台 | 0 |
|  | 承台桩 | 0 |
| 筏板 | 筏板 | 0 |
|  | 加厚区数 | 0 |
|  | 减薄数 | 0 |
|  | 集水坑电梯井 | 0 |
|  | 洞口 | 0 |

2. 工况荷载信息

表4-2工况荷载统计

| 工况 | 荷载(kN) |
| --- | --- |
| 恒 | 11314.26 |
| 活 | 750.00 |
| 风x | -0.47 |
| 风y | 86.60 |
| 地x | 5.48 |
| 地y | -1.71 |

五. 工况和组合

1. 荷载参数

2. 工况信息

3. 构件内力基本组合信息

表5-1标准组合

| 编号 | 组合 |
| --- | --- |
| 1(1) | 1.00*恒+1.00*活 |
| 2(2) | 1.00*恒+1.00*风x |
| 3(3) | 1.00*恒-1.00*风x |
| 4(4) | 1.00*恒+1.00*风y |
| 5(5) | 1.00*恒-1.00*风y |
| 6(6) | 1.00*恒+1.00*活+0.60*风x |
| 7(7) | 1.00*恒+1.00*活-0.60*风x |
| 8(8) | 1.00*恒+0.70*活+1.00*风x |
| 9(9) | 1.00*恒+0.70*活-1.00*风x |
| 10(10) | 1.00*恒+1.00*活+0.60*风y |
| 11(11) | 1.00*恒+1.00*活-0.60*风y |
| 12(12) | 1.00*恒+0.70*活+1.00*风y |
| 13(13) | 1.00*恒+0.70*活-1.00*风y |
| 14(14) | 1.00*恒+0.50*活+1.00*地x |
| 15(15) | 1.00*恒+0.50*活-1.00*地x |
| 16(16) | 1.00*恒+0.50*活+1.00*地y |
| 17(17) | 1.00*恒+0.50*活-1.00*地y |
| 18(18) | 1.00*恒+0.50*活+0.20*风x+1.00*地x |
| 19(19) | 1.00*恒+0.50*活-0.20*风x-1.00*地x |
| 20(20) | 1.00*恒+0.50*活+0.20*风y+1.00*地y |
| 21(21) | 1.00*恒+0.50*活-0.20*风y-1.00*地y |
| *括号内的编号为组合总的编号 |  |

表5-2准永久组合

| 编号 | 组合 |
| --- | --- |
| 1(22) | 1.00*恒+0.50*活 |
| *括号内的编号为组合总的编号 |  |

表5-3基本组合

| 编号 | 组合 |
| --- | --- |
| 1(23) | 1.20*恒+1.40*活 |
| 2(24) | 1.35*恒+0.98*活 |
| 3(25) | 1.20*恒+1.40*风x |
| 4(26) | 1.20*恒-1.40*风x |
| 5(27) | 1.20*恒+1.40*风y |
| 6(28) | 1.20*恒-1.40*风y |
| 7(29) | 1.20*恒+1.40*活+0.84*风x |
| 8(30) | 1.20*恒+1.40*活-0.84*风x |
| 9(31) | 1.20*恒+0.98*活+1.40*风x |
| 10(32) | 1.20*恒+0.98*活-1.40*风x |
| 11(33) | 1.20*恒+1.40*活+0.84*风y |
| 12(34) | 1.20*恒+1.40*活-0.84*风y |
| 13(35) | 1.20*恒+0.98*活+1.40*风y |
| 14(36) | 1.20*恒+0.98*活-1.40*风y |
| 15(37) | 1.20*恒+0.60*活+1.30*地x |
| 16(38) | 1.20*恒+0.60*活-1.30*地x |
| 17(39) | 1.20*恒+0.60*活+1.30*地y |
| 18(40) | 1.20*恒+0.60*活-1.30*地y |
| 19(41) | 1.20*恒+0.60*活+0.28*风x+1.30*地x |
| 20(42) | 1.20*恒+0.60*活-0.28*风x-1.30*地x |
| 21(43) | 1.20*恒+0.60*活+0.28*风y+1.30*地y |
| 22(44) | 1.20*恒+0.60*活-0.28*风y-1.30*地y |
| *括号内的编号为组合总的编号 |  |

六. 材料

表6-1构件材料信息

| 构件类型 | 混凝土级别 | 钢筋级别 | 箍筋级别 | 顶层保护层厚度(mm) | 底层保护层厚度(mm) | 最小配筋率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独基 | C30 | HRB400 | -- | -- | 40 | 0.15 |
| 承台 | C30 | HRB400 | HRB400 | -- | 40 | 0.15 |
| 承台桩 | C30 | HRB400 | -- | -- | 40 | -- |
| 地基梁 | C30 | HRB400 | HRB400 | 20 | 40 | 0.00 |
| 筏板 | C30 | HRB400 | -- | 20 | 40 | 0.15 |
| 桩 | C30 | HRB400 | -- | -- | 40 | -- |
| 拉梁 | C30 | HRB400 | HRB400 | -- | 40 | 0.15 |
| 条基 | C30 | HRB400 | HRB400 | -- | 40 | 0.15 |
| 独基短柱 | C30 | HRB400 | HPB235 | -- | 40 | 0.15 |

七. 地基承载力验算

1. 独立基础

表7-1独立基础地基承载力

| 序号 | Fa or Fae(kPa) | Pk(kPa) | Pkmax(kPa) | (Fa or FaE)/Pk | 1.2*(Fa or FaE)/Pkmax | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DJ-1 | 164.00 | 53.84(13) | 105.84(13) | 3.046 | 1.859 | 满足 |
| DJ-2 | 164.00 | 78.64(13) | 147.67(13) | 2.086 | 1.333 | 满足 |
| DJ-3 | 164.00 | 78.88(13) | 156.01(13) | 2.079 | 1.261 | 满足 |
| DJ-4 | 164.00 | 119.03(13) | 188.02(12) | 1.378 | 1.047 | 满足 |
| DJ-5 | 164.00 | 118.41(13) | 186.58(12) | 1.385 | 1.055 | 满足 |
| DJ-6 | 164.00 | 77.59(13) | 152.31(13) | 2.114 | 1.292 | 满足 |
| DJ-7 | 164.00 | 52.28(13) | 102.83(13) | 3.137 | 1.914 | 满足 |
| DJ-8 | 164.00 | 58.62(12) | 105.75(13) | 2.798 | 1.861 | 满足 |
| DJ-9 | 164.00 | 90.01(10) | 167.91(13) | 1.822 | 1.172 | 满足 |
| DJ-10 | 164.00 | 88.88(10) | 164.44(13) | 1.845 | 1.197 | 满足 |
| DJ-11 | 164.00 | 110.88(10) | 177.45(13) | 1.479 | 1.109 | 满足 |
| DJ-12 | 164.00 | 110.58(10) | 176.85(13) | 1.483 | 1.113 | 满足 |
| DJ-13 | 164.00 | 90.06(10) | 170.46(13) | 1.821 | 1.155 | 满足 |
| DJ-14 | 164.00 | 58.52(12) | 109.98(13) | 2.802 | 1.789 | 满足 |
| DJ-15 | 164.00 | 119.23(12) | 172.96(12) | 1.376 | 1.138 | 满足 |
| DJ-16 | 164.00 | 110.17(12) | 162.12(12) | 1.489 | 1.214 | 满足 |
| DJ-17 | 164.00 | 92.09(12) | 148.02(12) | 1.781 | 1.330 | 满足 |
| DJ-18 | 164.00 | 105.36(12) | 178.36(12) | 1.557 | 1.103 | 满足 |
| DJ-19 | 164.00 | 118.64(12) | 167.10(12) | 1.382 | 1.178 | 满足 |
| DJ-20 | 164.00 | 41.35(13) | 72.67(13) | 3.966 | 2.708 | 满足 |
| DJ-21 | 164.00 | 51.02(13) | 92.18(13) | 3.214 | 2.135 | 满足 |
| DJ-22 | 164.00 | 56.27(13) | 96.49(13) | 2.915 | 2.040 | 满足 |
| DJ-23 | 164.00 | 55.94(13) | 96.07(13) | 2.932 | 2.048 | 满足 |
| DJ-24 | 164.00 | 55.24(13) | 95.49(13) | 2.969 | 2.061 | 满足 |
| DJ-25 | 164.00 | 58.60(13) | 99.52(13) | 2.799 | 1.977 | 满足 |
| DJ-26 | 164.00 | 58.59(13) | 99.51(13) | 2.799 | 1.978 | 满足 |
| DJ-27 | 164.00 | 55.27(13) | 95.53(13) | 2.967 | 2.060 | 满足 |
| DJ-28 | 164.00 | 55.94(13) | 96.08(13) | 2.932 | 2.048 | 满足 |
| DJ-29 | 164.00 | 56.23(13) | 96.46(13) | 2.916 | 2.040 | 满足 |
| DJ-30 | 164.00 | 51.03(13) | 92.18(13) | 3.214 | 2.135 | 满足 |
| DJ-31 | 164.00 | 41.35(13) | 72.66(13) | 3.966 | 2.709 | 满足 |
| DJ-32 | 164.00 | 47.92(12) | 88.65(12) | 3.422 | 2.220 | 满足 |
| DJ-33 | 164.00 | 55.40(12) | 96.29(12) | 2.960 | 2.044 | 满足 |
| DJ-34 | 164.00 | 56.45(12) | 96.62(12) | 2.905 | 2.037 | 满足 |
| DJ-35 | 164.00 | 55.91(12) | 95.97(12) | 2.934 | 2.051 | 满足 |
| DJ-36 | 164.00 | 55.23(12) | 95.40(12) | 2.969 | 2.063 | 满足 |
| DJ-37 | 164.00 | 58.58(12) | 99.43(12) | 2.799 | 1.979 | 满足 |
| DJ-38 | 164.00 | 58.58(12) | 99.42(12) | 2.800 | 1.980 | 满足 |
| DJ-39 | 164.00 | 55.26(12) | 95.44(12) | 2.968 | 2.062 | 满足 |
| DJ-40 | 164.00 | 55.90(12) | 95.98(12) | 2.934 | 2.050 | 满足 |
| DJ-41 | 164.00 | 56.42(12) | 96.59(12) | 2.907 | 2.037 | 满足 |
| DJ-42 | 164.00 | 55.41(12) | 96.29(12) | 2.960 | 2.044 | 满足 |
| DJ-43 | 164.00 | 47.92(12) | 88.64(12) | 3.422 | 2.220 | 满足 |
| DJ-44 | 164.00 | 54.65(7) | 104.81(9) | 3.001 | 1.878 | 满足 |
| DJ-45 | 164.00 | 65.93(11) | 122.09(9) | 2.488 | 1.612 | 满足 |
| DJ-46 | 164.00 | 50.83(10) | 97.06(13) | 3.227 | 2.028 | 满足 |
| DJ-47 | 164.00 | 50.80(10) | 98.04(13) | 3.228 | 2.007 | 满足 |
| DJ-48 | 164.00 | 67.06(11) | 122.45(8) | 2.446 | 1.607 | 满足 |
| DJ-49 | 164.00 | 54.82(6) | 106.20(8) | 2.992 | 1.853 | 满足 |
| DJ-50 | 164.00 | 79.04(8) | 142.74(8) | 2.075 | 1.379 | 满足 |
| DJ-51 | 164.00 | 78.34(7) | 140.33(9) | 2.093 | 1.402 | 满足 |
| DJ-52 | 164.00 | 48.53(13) | 88.18(13) | 3.379 | 2.232 | 满足 |
| DJ-53 | 164.00 | 48.53(13) | 88.18(13) | 3.379 | 2.232 | 满足 |
| DJ-54 | 164.00 | 45.62(13) | 78.05(8) | 3.595 | 2.521 | 满足 |
| DJ-55 | 164.00 | 44.57(3) | 75.19(9) | 3.680 | 2.617 | 满足 |
| DJ-56 | 164.00 | 140.29(7) | 170.21(9) | 1.169 | 1.156 | 满足 |
| DJ-57 | 164.00 | 146.61(6) | 182.70(9) | 1.119 | 1.077 | 满足 |
| DJ-58 | 164.00 | 147.76(6) | 182.56(8) | 1.110 | 1.078 | 满足 |
| DJ-59 | 164.00 | 117.46(8) | 190.76(8) | 1.396 | 1.032 | 满足 |
| DJ-60 | 164.00 | 48.53(12) | 88.18(12) | 3.379 | 2.232 | 满足 |
| DJ-61 | 164.00 | 48.53(12) | 88.18(12) | 3.379 | 2.232 | 满足 |
| DJ-62 | 164.00 | 103.28(7) | 156.82(9) | 1.588 | 1.255 | 满足 |
| DJ-63 | 164.00 | 148.41(7) | 184.46(9) | 1.105 | 1.067 | 满足 |
| DJ-64 | 164.00 | 149.72(7) | 186.36(9) | 1.095 | 1.056 | 满足 |
| DJ-65 | 164.00 | 140.87(6) | 171.41(8) | 1.164 | 1.148 | 满足 |
| DJ-66 | 164.00 | 144.26(7) | 175.48(9) | 1.137 | 1.121 | 满足 |
| DJ-67 | 164.00 | 131.33(6) | 171.50(8) | 1.249 | 1.148 | 满足 |
| DJ-68 | 164.00 | 153.62(6) | 172.25(7) | 1.068 | 1.143 | 满足 |
| DJ-69 | 164.00 | 152.76(7) | 167.81(6) | 1.074 | 1.173 | 满足 |
| DJ-70 | 164.00 | 138.80(7) | 180.33(9) | 1.182 | 1.091 | 满足 |
| DJ-71 | 164.00 | 143.58(6) | 168.75(8) | 1.142 | 1.166 | 满足 |
| DJ-72 | 164.00 | 104.29(9) | 182.47(8) | 1.573 | 1.079 | 满足 |
| DJ-73 | 164.00 | 105.02(11) | 173.05(8) | 1.562 | 1.137 | 满足 |
| DJ-74 | 164.00 | 146.47(6) | 189.16(8) | 1.120 | 1.040 | 满足 |
| DJ-75 | 164.00 | 145.47(7) | 185.49(9) | 1.127 | 1.061 | 满足 |
| DJ-76 | 164.00 | 104.50(11) | 169.56(9) | 1.569 | 1.161 | 满足 |
| DJ-77 | 164.00 | 103.57(8) | 178.37(9) | 1.583 | 1.103 | 满足 |
| DJ-78 | 164.00 | 71.39(9) | 130.68(9) | 2.297 | 1.506 | 满足 |
| DJ-79 | 164.00 | 108.42(6) | 179.44(8) | 1.513 | 1.097 | 满足 |
| DJ-80 | 164.00 | 108.45(7) | 180.51(9) | 1.512 | 1.090 | 满足 |
| DJ-81 | 164.00 | 71.27(8) | 129.43(8) | 2.301 | 1.521 | 满足 |
| DJ-82 | 164.00 | 135.52(13) | 171.55(13) | 1.210 | 1.147 | 满足 |
| DJ-83 | 164.00 | 108.60(11) | 181.81(12) | 1.510 | 1.082 | 满足 |
| DJ-84 | 164.00 | 108.74(11) | 182.88(12) | 1.508 | 1.076 | 满足 |
| DJ-85 | 164.00 | 135.36(13) | 171.78(13) | 1.212 | 1.146 | 满足 |
| DJ-86 | 164.00 | 59.11(13) | 111.68(19) | 2.774 | 2.291 | 满足 |
| DJ-87 | 164.00 | 61.59(13) | 122.78(18) | 2.663 | 2.084 | 满足 |
| DJ-88 | 164.00 | 141.14(6) | 188.87(13) | 1.162 | 1.042 | 满足 |
| DJ-89 | 164.00 | 140.60(7) | 188.66(13) | 1.166 | 1.043 | 满足 |
| DJ-90 | 164.00 | 51.85(11) | 86.06(13) | 3.163 | 2.287 | 满足 |
| DJ-91 | 164.00 | 79.10(10) | 123.89(13) | 2.073 | 1.589 | 满足 |
| DJ-92 | 164.00 | 143.72(10) | 183.87(11) | 1.141 | 1.070 | 满足 |
| DJ-93 | 164.00 | 143.53(10) | 184.87(11) | 1.143 | 1.065 | 满足 |
| DJ-94 | 164.00 | 79.01(10) | 123.74(13) | 2.076 | 1.590 | 满足 |
| DJ-95 | 164.00 | 51.87(11) | 86.15(13) | 3.162 | 2.284 | 满足 |
| DJ-96 | 164.00 | 123.80(7) | 185.91(12) | 1.325 | 1.059 | 满足 |
| DJ-97 | 164.00 | 132.25(11) | 176.08(12) | 1.240 | 1.118 | 满足 |
| DJ-98 | 164.00 | 152.45(11) | 187.39(10) | 1.076 | 1.050 | 满足 |
| DJ-99 | 164.00 | 126.39(11) | 188.65(12) | 1.298 | 1.043 | 满足 |
| DJ-100 | 164.00 | 126.72(11) | 190.15(12) | 1.294 | 1.035 | 满足 |
| DJ-101 | 164.00 | 153.07(11) | 188.64(10) | 1.071 | 1.043 | 满足 |
| DJ-102 | 164.00 | 132.16(11) | 176.20(12) | 1.241 | 1.117 | 满足 |
| DJ-103 | 164.00 | 123.83(6) | 186.19(12) | 1.324 | 1.057 | 满足 |
| DJ-104 | 164.00 | 64.63(12) | 103.53(12) | 2.537 | 1.901 | 满足 |
| DJ-105 | 164.00 | 86.21(10) | 132.19(12) | 1.902 | 1.489 | 满足 |
| DJ-106 | 164.00 | 121.21(10) | 183.86(12) | 1.353 | 1.070 | 满足 |
| DJ-107 | 164.00 | 125.53(12) | 188.67(12) | 1.306 | 1.043 | 满足 |
| DJ-108 | 164.00 | 125.45(12) | 188.34(12) | 1.307 | 1.045 | 满足 |
| DJ-109 | 164.00 | 120.29(10) | 183.38(12) | 1.363 | 1.073 | 满足 |
| DJ-110 | 164.00 | 86.04(10) | 132.03(12) | 1.906 | 1.491 | 满足 |
| DJ-111 | 164.00 | 64.66(12) | 103.64(12) | 2.536 | 1.899 | 满足 |
| *Fa:修正后的地基承载力特征值;FaE:调整后的地基抗震承载力;Pk:平均基底反力;Pkmax最大基底反力; |  |  |  |  |  |  |

表7-2独立基础零应力区

| 序号 | A0/A(%) | 结论 |
| --- | --- | --- |
| DJ-1 | 0 | 满足 |
| DJ-2 | 0 | 满足 |
| DJ-3 | 0 | 满足 |
| DJ-4 | 0 | 满足 |
| DJ-5 | 0 | 满足 |
| DJ-6 | 0 | 满足 |
| DJ-7 | 0 | 满足 |
| DJ-8 | 0 | 满足 |
| DJ-9 | 0 | 满足 |
| DJ-10 | 0 | 满足 |
| DJ-11 | 0 | 满足 |
| DJ-12 | 0 | 满足 |
| DJ-13 | 0 | 满足 |
| DJ-14 | 0 | 满足 |
| DJ-15 | 0 | 满足 |
| DJ-16 | 0 | 满足 |
| DJ-17 | 0 | 满足 |
| DJ-18 | 0 | 满足 |
| DJ-19 | 0 | 满足 |
| DJ-20 | 0 | 满足 |
| DJ-21 | 0 | 满足 |
| DJ-22 | 0 | 满足 |
| DJ-23 | 0 | 满足 |
| DJ-24 | 0 | 满足 |
| DJ-25 | 0 | 满足 |
| DJ-26 | 0 | 满足 |
| DJ-27 | 0 | 满足 |
| DJ-28 | 0 | 满足 |
| DJ-29 | 0 | 满足 |
| DJ-30 | 0 | 满足 |
| DJ-31 | 0 | 满足 |
| DJ-32 | 0 | 满足 |
| DJ-33 | 0 | 满足 |
| DJ-34 | 0 | 满足 |
| DJ-35 | 0 | 满足 |
| DJ-36 | 0 | 满足 |
| DJ-37 | 0 | 满足 |
| DJ-38 | 0 | 满足 |
| DJ-39 | 0 | 满足 |
| DJ-40 | 0 | 满足 |
| DJ-41 | 0 | 满足 |
| DJ-42 | 0 | 满足 |
| DJ-43 | 0 | 满足 |
| DJ-44 | 0 | 满足 |
| DJ-45 | 0 | 满足 |
| DJ-46 | 0 | 满足 |
| DJ-47 | 0 | 满足 |
| DJ-48 | 0 | 满足 |
| DJ-49 | 0 | 满足 |
| DJ-50 | 0 | 满足 |
| DJ-51 | 0 | 满足 |
| DJ-52 | 0 | 满足 |
| DJ-53 | 0 | 满足 |
| DJ-54 | 0 | 满足 |
| DJ-55 | 0 | 满足 |
| DJ-56 | 0 | 满足 |
| DJ-57 | 0 | 满足 |
| DJ-58 | 0 | 满足 |
| DJ-59 | 0 | 满足 |
| DJ-60 | 0 | 满足 |
| DJ-61 | 0 | 满足 |
| DJ-62 | 0 | 满足 |
| DJ-63 | 0 | 满足 |
| DJ-64 | 0 | 满足 |
| DJ-65 | 0 | 满足 |
| DJ-66 | 0 | 满足 |
| DJ-67 | 0 | 满足 |
| DJ-68 | 0 | 满足 |
| DJ-69 | 0 | 满足 |
| DJ-70 | 0 | 满足 |
| DJ-71 | 0 | 满足 |
| DJ-72 | 0 | 满足 |
| DJ-73 | 0 | 满足 |
| DJ-74 | 0 | 满足 |
| DJ-75 | 0 | 满足 |
| DJ-76 | 0 | 满足 |
| DJ-77 | 0 | 满足 |
| DJ-78 | 0 | 满足 |
| DJ-79 | 0 | 满足 |
| DJ-80 | 0 | 满足 |
| DJ-81 | 0 | 满足 |
| DJ-82 | 0 | 满足 |
| DJ-83 | 0 | 满足 |
| DJ-84 | 0 | 满足 |
| DJ-85 | 0 | 满足 |
| DJ-86 | 0 | 满足 |
| DJ-87 | 0 | 满足 |
| DJ-88 | 0 | 满足 |
| DJ-89 | 0 | 满足 |
| DJ-90 | 0 | 满足 |
| DJ-91 | 0 | 满足 |
| DJ-92 | 0 | 满足 |
| DJ-93 | 0 | 满足 |
| DJ-94 | 0 | 满足 |
| DJ-95 | 0 | 满足 |
| DJ-96 | 0 | 满足 |
| DJ-97 | 0 | 满足 |
| DJ-98 | 0 | 满足 |
| DJ-99 | 0 | 满足 |
| DJ-100 | 0 | 满足 |
| DJ-101 | 0 | 满足 |
| DJ-102 | 0 | 满足 |
| DJ-103 | 0 | 满足 |
| DJ-104 | 0 | 满足 |
| DJ-105 | 0 | 满足 |
| DJ-106 | 0 | 满足 |
| DJ-107 | 0 | 满足 |
| DJ-108 | 0 | 满足 |
| DJ-109 | 0 | 满足 |
| DJ-110 | 0 | 满足 |
| DJ-111 | 0 | 满足 |

八. 基础配筋

1. 独基配筋结果

表8-1独立基础配筋结果

| 编号 | Mx(kN*m)(组合) | X配筋(mm*mm) | My(kN*m)(组合) | Y配筋(mm*mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DJ-1 | 23.72(32) | 1597.50 | 46.28(36) | 1597.50 |
| DJ-2 | 32.71(31) | 1590.00 | 69.84(36) | 1590.00 |
| DJ-3 | 28.02(31) | 1518.75 | 63.58(36) | 1518.75 |
| DJ-4 | 83.55(24) | 1597.50 | 101.27(35) | 1597.50 |
| DJ-5 | 83.03(24) | 1597.50 | 100.28(35) | 1597.50 |
| DJ-6 | 33.56(24) | 1590.00 | 70.66(36) | 1590.00 |
| DJ-7 | 25.20(31) | 1665.00 | 51.41(36) | 1665.00 |
| DJ-8 | 33.95(32) | 2745.00 | 37.93(36) | 1590.00 |
| DJ-9 | 48.38(24) | 2595.00 | 51.53(36) | 1425.00 |
| DJ-10 | 47.28(24) | 2595.00 | 50.37(36) | 1425.00 |
| DJ-11 | 68.69(24) | 2610.00 | 52.87(36) | 1425.00 |
| DJ-12 | 68.40(24) | 2595.00 | 54.08(36) | 1425.00 |
| DJ-13 | 48.45(24) | 2595.00 | 52.53(36) | 1425.00 |
| DJ-14 | 34.02(31) | 2745.00 | 39.95(36) | 1590.00 |
| DJ-15 | 5.79(35) | 855.00 | 8.79(35) | 855.00 |
| DJ-16 | 5.19(35) | 855.00 | 8.13(35) | 855.00 |
| DJ-17 | 4.29(35) | 855.00 | 6.87(35) | 855.00 |
| DJ-18 | 3.61(35) | 772.50 | 5.99(35) | 772.50 |
| DJ-19 | 5.74(35) | 855.00 | 8.50(35) | 855.00 |
| DJ-20 | 1.20(32) | 990.00 | 4.56(36) | 990.00 |
| DJ-21 | 1.77(36) | 937.50 | 5.06(36) | 937.50 |
| DJ-22 | 2.22(36) | 937.50 | 5.53(36) | 937.50 |
| DJ-23 | 2.19(36) | 937.50 | 5.50(36) | 937.50 |
| DJ-24 | 2.13(36) | 937.50 | 5.44(36) | 937.50 |
| DJ-25 | 2.49(36) | 937.50 | 5.74(36) | 937.50 |
| DJ-26 | 2.49(36) | 937.50 | 5.74(36) | 937.50 |
| DJ-27 | 2.14(36) | 937.50 | 5.44(36) | 937.50 |
| DJ-28 | 2.19(36) | 937.50 | 5.50(36) | 937.50 |
| DJ-29 | 2.22(36) | 937.50 | 5.53(36) | 937.50 |
| DJ-30 | 1.77(36) | 937.50 | 5.06(36) | 937.50 |
| DJ-31 | 1.20(31) | 990.00 | 4.56(36) | 990.00 |
| DJ-32 | 1.79(32) | 937.50 | 4.72(35) | 937.50 |
| DJ-33 | 2.35(31) | 937.50 | 5.42(35) | 937.50 |
| DJ-34 | 2.24(35) | 937.50 | 5.54(35) | 937.50 |
| DJ-35 | 2.19(35) | 937.50 | 5.49(35) | 937.50 |
| DJ-36 | 2.13(35) | 937.50 | 5.43(35) | 937.50 |
| DJ-37 | 2.49(35) | 937.50 | 5.74(35) | 937.50 |
| DJ-38 | 2.49(35) | 937.50 | 5.74(35) | 937.50 |
| DJ-39 | 2.14(35) | 937.50 | 5.43(35) | 937.50 |
| DJ-40 | 2.19(35) | 937.50 | 5.49(35) | 937.50 |
| DJ-41 | 2.24(35) | 937.50 | 5.54(35) | 937.50 |
| DJ-42 | 2.35(32) | 937.50 | 5.42(35) | 937.50 |
| DJ-43 | 1.79(31) | 937.50 | 4.72(35) | 937.50 |
| DJ-44 | 19.86(32) | 1447.50 | 25.77(36) | 1447.50 |
| DJ-45 | 29.00(32) | 1518.75 | 41.50(34) | 1518.75 |
| DJ-46 | 18.92(32) | 1605.00 | 42.47(36) | 3135.00 |
| DJ-47 | 18.75(31) | 1605.00 | 42.77(36) | 3135.00 |
| DJ-48 | 28.97(31) | 1518.75 | 42.34(34) | 1518.75 |
| DJ-49 | 19.85(31) | 1447.50 | 26.18(36) | 1447.50 |
| DJ-50 | 4.07(31) | 772.50 | 2.76(36) | 772.50 |
| DJ-51 | 3.87(32) | 772.50 | 2.82(36) | 772.50 |
| DJ-52 | 4.22(31) | 990.00 | 10.69(36) | 1890.00 |
| DJ-53 | 4.22(32) | 990.00 | 10.69(36) | 1890.00 |
| DJ-54 | 3.62(31) | 937.50 | 1.87(35) | 937.50 |
| DJ-55 | 3.36(32) | 937.50 | 1.71(35) | 937.50 |
| DJ-56 | 53.34(32) | 1425.00 | 47.41(35) | 1425.00 |
| DJ-57 | 64.31(32) | 1447.50 | 64.68(33) | 1447.50 |
| DJ-58 | 107.96(31) | 1597.50 | 102.31(24) | 1597.50 |
| DJ-59 | 5.40(31) | 772.50 | 5.15(31) | 772.50 |
| DJ-60 | 4.22(31) | 990.00 | 10.69(35) | 1890.00 |
| DJ-61 | 4.22(32) | 990.00 | 10.69(35) | 1890.00 |
| DJ-62 | 6.14(32) | 855.00 | 6.14(24) | 855.00 |
| DJ-63 | 107.52(32) | 1597.50 | 104.41(24) | 1597.50 |
| DJ-64 | 67.23(32) | 1447.50 | 64.81(33) | 1447.50 |
| DJ-65 | 53.35(31) | 1425.00 | 46.43(35) | 1425.00 |
| DJ-66 | 87.29(32) | 1590.00 | 85.61(24) | 1590.00 |
| DJ-67 | 107.89(31) | 1665.00 | 111.27(24) | 1665.00 |
| DJ-68 | 211.90(24) | 1935.00 | 211.30(24) | 1935.00 |
| DJ-69 | 211.19(24) | 1935.00 | 204.77(24) | 1935.00 |
| DJ-70 | 100.60(32) | 1597.50 | 101.40(24) | 1597.50 |
| DJ-71 | 86.11(31) | 1590.00 | 82.28(24) | 1590.00 |
| DJ-72 | 54.63(32) | 1518.75 | 68.52(24) | 1518.75 |
| DJ-73 | 87.98(31) | 1665.00 | 103.44(24) | 1665.00 |
| DJ-74 | 118.34(31) | 1665.00 | 132.47(24) | 1665.00 |
| DJ-75 | 117.53(32) | 1665.00 | 129.45(24) | 1665.00 |
| DJ-76 | 87.30(32) | 1665.00 | 100.75(24) | 1665.00 |
| DJ-77 | 54.20(31) | 1518.75 | 66.38(24) | 1518.75 |
| DJ-78 | 28.53(32) | 1350.00 | 18.06(35) | 1350.00 |
| DJ-79 | 48.18(31) | 1425.00 | 37.63(36) | 1425.00 |
| DJ-80 | 48.13(32) | 1425.00 | 37.90(36) | 1425.00 |
| DJ-81 | 28.48(31) | 1350.00 | 17.79(35) | 1350.00 |
| DJ-82 | 30.32(24) | 1275.00 | 33.62(36) | 1275.00 |
| DJ-83 | 231.66(24) | 3765.00 | 161.94(24) | 1950.00 |
| DJ-84 | 233.66(24) | 3765.00 | 162.30(24) | 1950.00 |
| DJ-85 | 30.34(24) | 1275.00 | 33.60(36) | 1275.00 |
| DJ-86 | 26.98(42) | 1518.75 | 22.98(44) | 1518.75 |
| DJ-87 | 25.69(41) | 1447.50 | 21.69(44) | 1447.50 |
| DJ-88 | 89.10(24) | 1590.00 | 89.60(36) | 1590.00 |
| DJ-89 | 88.90(24) | 1590.00 | 89.24(36) | 1590.00 |
| DJ-90 | 43.38(42) | 1867.50 | 63.79(36) | 1867.50 |
| DJ-91 | 54.70(42) | 1665.00 | 76.04(36) | 1665.00 |
| DJ-92 | 146.83(24) | 1732.50 | 130.76(24) | 1732.50 |
| DJ-93 | 147.78(24) | 1732.50 | 130.37(24) | 1732.50 |
| DJ-94 | 54.74(41) | 1665.00 | 76.00(36) | 1665.00 |
| DJ-95 | 43.42(41) | 1867.50 | 63.81(36) | 1867.50 |
| DJ-96 | 48.28(42) | 1425.00 | 53.06(35) | 1425.00 |
| DJ-97 | 63.81(41) | 1518.75 | 74.86(35) | 1518.75 |
| DJ-98 | 203.65(24) | 1867.50 | 181.80(24) | 1867.50 |
| DJ-99 | 188.79(24) | 2025.00 | 356.74(24) | 4290.00 |
| DJ-100 | 190.56(24) | 2040.00 | 353.01(24) | 4290.00 |
| DJ-101 | 205.36(24) | 1867.50 | 182.59(24) | 1867.50 |
| DJ-102 | 63.82(42) | 1518.75 | 74.84(35) | 1518.75 |
| DJ-103 | 48.33(41) | 1425.00 | 53.08(35) | 1425.00 |
| DJ-104 | 42.17(42) | 1597.50 | 46.91(35) | 1597.50 |
| DJ-105 | 42.48(41) | 1518.75 | 51.36(35) | 1518.75 |
| DJ-106 | 66.60(24) | 1518.75 | 68.71(35) | 1518.75 |
| DJ-107 | 31.82(24) | 1316.25 | 101.12(35) | 3577.50 |
| DJ-108 | 31.85(24) | 1327.50 | 97.86(35) | 3577.50 |
| DJ-109 | 66.25(24) | 1518.75 | 68.20(35) | 1518.75 |
| DJ-110 | 42.37(42) | 1518.75 | 51.27(35) | 1518.75 |
| DJ-111 | 42.20(41) | 1597.50 | 46.94(35) | 1597.50 |

九. 冲剪局压验算结果

1. 独基冲切剪切

表9-1独立基础冲切剪切验算

| 序号 | 冲切系数 | 剪切系数 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| DJ-1 | 9.62(36) | 50(0) | 满足 |
| DJ-2 | 6.66(36) | 50(0) | 满足 |
| DJ-3 | 7.64(36) | 50(0) | 满足 |
| DJ-4 | 4.65(35) | 50(0) | 满足 |
| DJ-5 | 4.70(35) | 50(0) | 满足 |
| DJ-6 | 6.56(36) | 50(0) | 满足 |
| DJ-7 | 8.53(36) | 50(0) | 满足 |
| DJ-8 | 13.64(36) | 50(0) | 满足 |
| DJ-9 | 12.40(36) | 50(0) | 满足 |
| DJ-10 | 12.68(36) | 50(0) | 满足 |
| DJ-11 | 12.77(36) | 50(0) | 满足 |
| DJ-12 | 11.98(36) | 50(0) | 满足 |
| DJ-13 | 12.17(36) | 50(0) | 满足 |
| DJ-14 | 12.92(36) | 50(0) | 满足 |
| DJ-15 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-16 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-17 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-18 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-19 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-20 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-21 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-22 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-23 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-24 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-25 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-26 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-27 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-28 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-29 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-30 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-31 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-32 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-33 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-34 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-35 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-36 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-37 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-38 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-39 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-40 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-41 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-42 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-43 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-44 | 20.18(36) | 50(0) | 满足 |
| DJ-45 | 11.81(34) | 50(0) | 满足 |
| DJ-46 | 36.52(32) | 50(0) | 满足 |
| DJ-47 | 36.89(31) | 50(0) | 满足 |
| DJ-48 | 11.59(34) | 50(0) | 满足 |
| DJ-49 | 19.85(36) | 50(0) | 满足 |
| DJ-50 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-51 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-52 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-53 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-54 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-55 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-56 | 12.29(32) | 50(0) | 满足 |
| DJ-57 | 8.94(32) | 50(0) | 满足 |
| DJ-58 | 4.62(31) | 50(0) | 满足 |
| DJ-59 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-60 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-61 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-62 | 50.00(23) | 50(0) | 满足 |
| DJ-63 | 4.65(32) | 50(0) | 满足 |
| DJ-64 | 8.56(32) | 50(0) | 满足 |
| DJ-65 | 12.31(31) | 50(0) | 满足 |
| DJ-66 | 5.92(32) | 50(0) | 满足 |
| DJ-67 | 4.49(24) | 50(0) | 满足 |
| DJ-68 | 2.47(24) | 50(0) | 满足 |
| DJ-69 | 2.48(24) | 50(0) | 满足 |
| DJ-70 | 4.94(32) | 50(0) | 满足 |
| DJ-71 | 6.01(31) | 50(0) | 满足 |
| DJ-72 | 7.43(24) | 50(0) | 满足 |
| DJ-73 | 4.60(24) | 50(0) | 满足 |
| DJ-74 | 3.74(24) | 50(0) | 满足 |
| DJ-75 | 3.84(24) | 50(0) | 满足 |
| DJ-76 | 4.74(24) | 50(0) | 满足 |
| DJ-77 | 7.70(24) | 50(0) | 满足 |
| DJ-78 | 26.78(32) | 50(0) | 满足 |
| DJ-79 | 13.02(31) | 50(0) | 满足 |
| DJ-80 | 13.04(32) | 50(0) | 满足 |
| DJ-81 | 26.83(31) | 50(0) | 满足 |
| DJ-82 | 36.31(44) | 50(0) | 满足 |
| DJ-83 | 3.09(24) | 50(0) | 满足 |
| DJ-84 | 3.09(24) | 50(0) | 满足 |
| DJ-85 | 36.31(44) | 50(0) | 满足 |
| DJ-86 | 16.15(42) | 50(0) | 满足 |
| DJ-87 | 18.27(41) | 50(0) | 满足 |
| DJ-88 | 5.66(36) | 50(0) | 满足 |
| DJ-89 | 5.68(36) | 50(0) | 满足 |
| DJ-90 | 6.70(44) | 50(0) | 满足 |
| DJ-91 | 5.93(44) | 50(0) | 满足 |
| DJ-92 | 3.37(24) | 50(0) | 满足 |
| DJ-93 | 3.35(24) | 50(0) | 满足 |
| DJ-94 | 5.93(44) | 50(0) | 满足 |
| DJ-95 | 6.69(44) | 50(0) | 满足 |
| DJ-96 | 11.30(43) | 50(0) | 满足 |
| DJ-97 | 6.95(35) | 50(0) | 满足 |
| DJ-98 | 2.48(24) | 50(0) | 满足 |
| DJ-99 | 2.68(24) | 50(0) | 满足 |
| DJ-100 | 2.71(24) | 50(0) | 满足 |
| DJ-101 | 2.46(24) | 50(0) | 满足 |
| DJ-102 | 6.95(35) | 50(0) | 满足 |
| DJ-103 | 11.30(43) | 50(0) | 满足 |
| DJ-104 | 8.91(43) | 50(0) | 满足 |
| DJ-105 | 9.05(43) | 50(0) | 满足 |
| DJ-106 | 6.94(42) | 50(0) | 满足 |
| DJ-107 | 50.27(42) | 50(0) | 满足 |
| DJ-108 | 50.67(41) | 50(0) | 满足 |
| DJ-109 | 7.09(41) | 50(0) | 满足 |
| DJ-110 | 9.06(43) | 50(0) | 满足 |
| DJ-111 | 8.90(43) | 50(0) | 满足 |

十. 结果简图

1. 模型基本简图

图10-1   模型信息

2. 承载力计算结果

图10-2   无震最大反力

图10-3   有震最大反力

图10-4   桩身承载力

3. 弯矩计算结果

图10-5   弯矩图

4. 配筋计算结果

图10-6   配筋图

5. 沉降图

图10-7   构件中心点沉降图

图10-8   单元沉降图