- 毕业设计任务及指导书

| 题 目 | 包钢稀土办公楼建筑结构设计（方案二） |
| --- | --- |
| 题 目 来 源 | √实际工程项目 □科研课题 □教学模拟题目 □其它 |
| 题 目 类 型 | √工程设计型 □科学研究型 □调研综述型 □其它类型 |
| 一、毕业设计任务（包括对工程图纸的具体要求）及设计参数 （一）工程概况 包钢稀土办公楼建筑面积约5000平方米，拟建层数为五层，框架结构，总高度不超过24m，建筑总面积允许有10%增减。 名 称; 数 量; 面 积（m2）. 多功能厅; 1个; 220-250. 会 议 室; 3个; 100-120. 检验中心; 2个; 150-180. 培训室; 1个; 40-60. 普通办公室; 若干; 25-30. 其它用房; 若干; 25-30. （二）地质、水文及气象资料 地形较为平坦，场地类别为II类，场地内无可液化土层分布。按岩土性质特征及成因，土层分别为： 第一单元层：粉质黏土，厚度变化在0.3-5.0m，fak =160kPa； 第二单元层：粉质黏土、粉土，厚度变化在2.5-7.1m，fak =180kPa； 第三单元层：细、中砂土，fak =200kPa； 土壤标准冻结深度：1.6m。 地震烈度：8度（0.2g）、第二组。 基本风压值：0.55kN／m2 基本雪压值：0.25kN／m2 （三）施工技术条件及建筑材料供应 施工技术条件及预制构件的能力，按当地条件，建筑材料供应，以本地区原材料为主，外地材料为辅。 （四）设计内容及要求 l、建筑设计部分：2周 建筑设计部分要求完成图纸3-4张(1#图) 内容包括： - 底层平面图 ：1:100，150； - 标准层平面图 ：1:100，150； - 正立面图 ：1:100，200； - 剖面图 ：1:100，150； - 部分构造详图 ：1:10，20。 2、BIM设计部分：1周 ■ BIM建筑、结构模型；在设计方案修改成型的基础上，利用Revit软件结合BIM初级技术进行整体表达（建筑模型和结构模型）。 ■ 三维施工场地布置图。通过广联达三维场布软件，按照施工现场实际需求，结合消防、安全文明施工、绿色施工、环卫标准等规范，建立形象直观的BIM三维施工场地布置图。 3、结构设计部分：15周 1）设计计算书： 根据所提供的原始资料及初步设计，要求作出结构方案，其中包括：结构选型与布置，初步拟定结构构件尺寸。根据所采用的结构方案对主要承重构件(框架、基础、楼板、楼梯)进行荷载计算，内力分析及截面设计（手算）。 2）设计图纸： 标准层楼板配筋图、钢筋表(1张1#图) 框架配筋图(1张1#图) 基础平面布置图及配筋图(1张1#图) 楼梯配筋图及节点构造图(2张1#图) 出两张完整的平面表示法的图纸(2张1#图)。 3）要求： ①计算说明书书写工整，计算部分尽可能表格化。上机计算与手算相结合，部分电算结果应与手算对比、分析。 ②设计图纸图面整洁匀称，设计正确，构造合理，尺寸齐全，字体端正。 4）中英文摘要和外文翻译 在设计说明书扉页要书写中英文摘要，中文摘要中应包含的内容：设计目的、设计内容、主要计算方法、主要设计原则、设计结论等。英文摘要应对照中文摘要逐句进行翻译，用词准确，不得出现重大文法错误。外文翻译不少于3000字符。 二、专题部分要求 三、本题目的重点和难点以及与同组其它学生所做题目的关系 重点：水平地震作用计算、竖向荷载下框架的内力计算、内力组合、最不利内力选取，框架梁、板、柱设计，楼梯及基础设计 难点：水平及竖向荷载下框架的内力计算、内力组合 本题目与同组其他学生所做题目相同，但在建筑方案确定、柱网布置、材料选择等方面存在差异。 四、指导方式和工作进度要求 建筑设计 2周 结构设计 16周 进度安排： 第1、2周 平面、立面、剖面布置 第 3 周 BIM设计 第 4 周 主要构件截面尺寸的确定 第5-7周 荷载计算 第8-9周 水平地震作用、竖向荷载下框架内力计算 第10周 内力组合、内力调整 第11周 梁、板、柱截面设计 第12周 楼梯设计 第13 周 基础设计 第14-15周 上机计算，并整理计算书 第16周 绘制施工图 第17-18 周 计算书及图纸修改 五、与本设计题目相关的理论知识（包括新知识）提要 《房屋建筑学》、《结构力学》、《土力学与基础工程》、《混凝土结构设计原理》、《混凝土结构设计》、《抗震结构设计》等相关知识。 六、专业综合能力拓展 针对本次毕业设计，可选择以下问题中的一个（也可自选题目）进行阐述，不少于2500字。 （1）在框架结构设计中，论述场地土类别对框架结构的影响。 （2）何谓不规则建筑?如何对不规则建筑进行抗震设计？ （3）论述混凝土框架结构的设计要点及设计中的注意事项。 七、建议参考资料及使用方法 1、建筑部分 （1）《房屋建筑学》（第四版），同济大学等编，北京：中国建筑工业出版社，2004 （2）《建筑设计资料集》（第二版），北京：中国建筑工业出版社，2004 （3）GB50352-2019，《民用建筑设计统一标准》，北京：中国建筑工业出版社，2019 （4） GB/T50104-2010，《建筑制图标准》，北京：中国计划出版社，2011 （5）GB/T50001-2010，《房屋建筑制图统一标准》，北京：人民出版社，2011 （6）12J(DBJ03-22-2014)，《12系列建筑标准设计图集》，北京：中国建材出版社，2013 （7） GB 50016-2014（2018年版），《建筑设计防火规范》北京：中国计划出版社，2018 2、结构部分 （1）混凝土结构设计原理，李斌，牛建刚等编，北京：清华大学出版社 （2）建筑抗震设计，王社良编，北京：中国建筑工业出版社 （3）土力学与基础工程，赵明华编，武汉理工大学出版社 （4）高层建筑结构设计，钱稼如，赵作周编，北京：中国建筑工业出版社 （5）GB20011—2010（2015年版），混凝土结构设计规范，北京：中国建筑工业出版社 （6）GB50011—2010（2016年版），建筑抗震设计规范，北京：中国建筑工业出版社 （7）GB50007-2011，建筑地基基础设计规范，北京：中国建筑工业出版社 （8）GB50009—2012，建筑结构荷载规范，北京：中国建筑工业出版社 （9）16G101，混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图，北京：中国建筑科学研究院，2016 八、答辩之前学生应作的准备工作提要 按照学校的要求完成设计说明书及图纸任务，进行详细的检查，按要求完成答辩前的工作。进行相关程序及表格填写工作，准备答辩。 |

指导教师签字：       任务下达时间      年   月   日          学生签字