设计校审意见表一

项目名称：st20200019平房改造加层设计校审222    专业：建施

|  | 图纸（文件）编号 |  | 校审意见 |  |  | 设计人回复 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本校审内容 | 1、是否缺少图纸及节点 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、平面、立面、剖面及节点尺寸表达是否有误 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、图面表达是否符合规范要求 |  |  |  |  |  |  |
| 违反设计强条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 违反一般条款 | 1~6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7~20 |  | - “注写原一层梁顶线”，余同 - “注写原一层梁顶线”，余同 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  | - 建议用图集更改适合当地的图集，其他自查； |  |  |  |  |
| 建 筑 |  |  | 电 气 |  |  |  |  |
| 结 构 |  |  | 给 排 水 |  |  |  |  |

设计校审意见表二

项目名称：st20200019平房改造加层设计校审222   专业：结施

|  | 图纸（文件）编号 |  | 校审意见 |  |  | 设计人回复 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本校审内容 | 1、是否缺少图纸及节点 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、基础、梁、板、柱平面及节点尺寸表达是否有误 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、图面表达是否符合规范要求 |  |  |  |  |  |  |
| 违反设计强条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 违反一般条款 | 1~3 |  | 1、参考北方山东图集 |  |  |  |  |
|  | 4~10 |  | - KL1配筋偏大，可以把该梁上翻至梁底平板底，一层厨房天花不露梁，净高等良好。 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  | - 梁配筋偏大，按荷载复核； - 二层可以采取分离式配筋，建议优化； - 楼梯休息平台板建议由120改为100mm |  |  |  |  |
| 建 筑 |  |  | 电 气 |  |  |  |  |
| 结 构 |  |  | 给 排 水 |  |  |  |  |