板式楼梯计算

一、基本资料：

工程名称:

工程项目:

楼梯编号:   板式楼梯1

是否考虑人防荷载:   否

是否计算梯梁:   否

楼梯类型:   ╱￣型

支座型式:   两端弹性

踏步宽度a(mm):   280

梯段水平长度L(mm):   3080

B端折板长度L2(mm):   120

梯段总高度H(mm):   1950

梯段板厚度t(mm):   120

梯段板宽度B(mm):   1500

A端支座梯梁宽度bA(mm):   200

B端支座梯梁宽度bB(mm):   200

楼梯保护层厚度c(mm):   15

楼梯活荷载标准值q(kN/m2):   3.5

栏板(杆)总线荷载标准值g(kN/m):   1.0

楼梯面层厚度t1(mm):   30

楼梯面层容重r1(kN/m3):   22

楼梯底面抹灰厚度t2(mm):   20

楼梯底面抹灰容重r2(kN/m3):   18

板面等效静荷载标准值qe1(kN/m2):   60

板底等效静荷载标准值qe2(kN/m2):   30

动荷载下构件允许延性比[b]:   1.0

A端支座梯梁高度hA(mm):   400

B端支座梯梁高度hB(mm):   400

A端梯梁计算跨度L0A(mm):   3000

B端梯梁计算跨度L0B(mm):   3000

A端支座梯梁附加线恒荷载qgjA(kN/m):   2.0

A端支座梯梁附加线活荷载qqjA(kN/m):   2.0

B端支座梯梁附加线恒荷载qgjB(kN/m):   2.0

B端支座梯梁附加线活荷载qqjB(kN/m):   2.0

梯梁保护层厚度cTL(mm):   15

梯梁箍筋间距s(mm):   200

梯梁箍筋肢数n:   2

楼梯混凝土等级:   C30

楼梯纵筋级别:   HRB400

楼梯活载准永久值系数yq:   0.3

楼梯最小配筋率(%):   0.25

是否计算挠度:   否

是否计算裂缝:   否

二、计算依据：

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

三、梯段板荷载及内力计算：

(1)荷载导算

踏步总数: n = L / a = 3.080 / 0.280 = 11

踏步高度: c = H / (n + 1) = 1.950 / (11 + 1) = 0.163 m

梯段板倾斜角度: a = actan(c / a) = actan(0.163 / 0.280) = 30.1°

踏步处折算厚度: d = c / 2 + t / Cos(a) = 0.163 / 2 + 0.120 / Cos(30.1) = 0.220 m

三角形踏步自重: gk1 = (a ? c ? r) / 2 / a

= (0.280 ? 0.163 ? 25.0) / 2 / 0.280 = 2.03 kN/m2

梯段板厚自重: gk2 = t ? r / Cos(a) = 0.120 ? 25.0 / Cos(30.1) = 3.47 kN/m2

梯段面层自重: gk3 = (a + c) ? t1 ? r1 / a

= (0.280 + 0.163) ? 0.030 ? 22 / 0.280 = 1.04 kN/m2

梯段底面抹灰自重: gk4 = t2 ? r2 / Cos(a) = 0.020 ? 18 / Cos(30.1) = 0.42 kN/m2

梯段栏杆自重: gk5 = g1 / B / Cos(a) = 1.0 / 1.500 / Cos(30.1) = 0.77 kN/m2

梯段恒载标准值总计: gkz1 = gk1 + gk2 + gk3 + gk4 + gk5

= 2.03 + 3.47 + 1.04 + 0.42 + 0.77 = 7.73 kN/m2

平段面层自重: gk6 = t1 ? r1 = 0.030 ? 22 = 0.66 kN/m2

平段底面抹灰自重: gk7 = t2 ? r2 = 0.020 ? 18 = 0.36 kN/m2

平段混凝土板自重: gk8 = t ? r = 0.120 ? 25.0 = 3.00 kN/m2

平段恒载标准值总计: gkz2 = gk6 + gk7 + gk8 = 0.66 + 0.36 + 3.00 = 4.02 kN/m2

楼梯净跨: Ln = L + L2 = 3.080 + 0.120 = 3.200 m

楼梯计算跨度: L0 = Min{Ln + (bA + bB) / 2,1.05 ? Ln}

= Min{3.200 + (0.200 + 0.200) / 2,1.05 ? 3.200} = 3.360 m

楼梯恒载总计: gk = (gkz1 ? L + gkz2 ? L2) / Ln

= (7.73 ? 3.080 + 4.02 ? 0.120) / 3.200 = 7.59 kN/m2

(2)荷载组合

由可变荷载控制的荷载设计值: qL = 1.2 ? gk + 1.4 ? qk

= 1.2 ? 7.59 + 1.4 ? 3.5 = 14.01 kN/m2

由永久荷载控制的荷载设计值: qD = 1.35 ? gk + 1.4 ? qk ? 0.7

= 1.35 ? 7.59 + 1.4 ? 3.5 ? 0.7 = 13.68 kN/m2

荷载基本组合值: q = Max{qL,qD} = Max{14.01,13.68} = 14.01 kN/m2

荷载准永久组合值: qq = gk + qk ? yq = 7.59 + 3.5 ? 0.3 = 8.64 kN/m2

(3)内力计算

平时支座基本组合弯矩值: M1 = q ? L02 / 20 = 14.01 ? 3.3602 / 20 = 7.91 kN.m

平时跨中基本组合弯矩值: M2 = q ? L02 / 10 = 14.01 ? 3.3602 / 10 = 15.82 kN.m

平时支座准永久组合弯矩值: Mq1 = qq ? L02 / 20 = 8.64 ? 3.3602 / 20 = 4.88 kN.m

平时跨中准永久组合弯矩值: Mq2 = qq ? L02 / 10 = 8.64 ? 3.3602 / 10 = 9.76 kN.m

平时A端支座反力: RA = q ? Ln / 2 = 14.01 ? 3.200 / 2 = 22.41 kN/m

平时B端支座反力：  RB = 22.41 kN/m

四、梯段板配筋计算：

支座计算配筋面积：300 mm2

跨中计算配筋面积：483 mm2

支座实配钢筋：C10@200(393mm2)

跨中实配钢筋：C10@100(785mm2)