成人高等教育本科毕业论文（设计）

题目（中文）：          环宇公司办公楼设计

（英文）：Office Duilding Cesign Of Huanyu Company

学    院      建筑工程学院

年级专业        土木工程

学生姓名        吕英迪

学    号      E1624611105

指导教师         施凤英

完 成 日 期   2020 年 10 月

上海师范大学成人高等教育

本科毕业论文（设计）诚信声明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文（设计），题目《环宇公司办公楼设计》是本人在指导教师的指导下，进行研究工作所取得的成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。除此之外，本论文（设计）不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。本人完全意识到本声明应承担的法律责任。

作者签名：

日期：2020年10月23日

上海师范大学本科毕业论文（设计）选题登记表

| 学生姓名 | 吕英迪 | 学号 | E1624611105 | 专业/层次 | 土木工程/ 高起本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 院 | 建筑工程学院 | 指导教师姓名/职称 |  | 施凤英/副教授 |  |
| 题 目 | 环宇公司办公楼设计 |  |  |  |  |
| 本选题的意义及国内外发展简况： 近年来框架结构在世界各地又有了很大的发展，许多城市普遍兴建了包括商场、住宅、旅馆、办公楼和多功能建筑等各种类型的框架建筑。土木工程专业学生毕业后参加或从事框架结构设计已成为必须面对的现实之一。 通过毕业设计对大学期间所学的知识做一个系统的总结和应用，通过自己对在熟悉任务书的基础上参观、比较同类建筑，查阅、搜集有关设计资料使我的所学的知识得以综合的应用，提高综合知识的应用能力，对所学过的知识得以系统的深化。并培养我独立解决建筑设计、结构设计的内容和步骤，及掌握建筑施工图结构施工图绘制的方法，为今后工作打下良好的基础。 所以我们每一个毕业生都应该认真的努力完成自己的毕业设计，使自己成为社会需要的人才。 |  |  |  |  |  |
| 研究内容： 建筑设计主要包括：平面定位图设计、平面设计、立面设计、剖面设计。在设计中,认真贯彻了“适用、安全、经济、美观”的设计原则，进一步掌握了建筑与结构设计全过程、基本方法和步骤.结构设计。 结构设计主要包括：结构选型，梁、柱、墙等构件尺寸的确定，重力荷载计算、横向水平作用下框架结构的内力和侧移计算、纵向地震作用计算、水平地震作用下横向框架内力分析、竖向荷载作用下横向框架的内力分析、内力组合、截面设计、基础设计。本设计主要进行了结构方案中横向框架A，B，C，D轴框架的设计。在确定框架布局之后，先计算了恒载，活载，风载的等效荷载以及各杆端的内力，然后用分层法进行内力分配，然后各层叠加，进而求出在水平荷载作用下的结构内力（弯矩、剪力、轴力）。接着内力组合找出最不利的一组或几组内力组合。 选取最安全的结果计算配筋并绘图。此外还进行了结构方案中的楼梯的设计。完成了平台板，梯段板，平台梁等构件的内力和配筋计算及施工图绘制。 |  |  |  |  |  |
| 研究方法、手段及步骤： 根据毕业设计任务书要求，设计内容包括建筑设计、结构设计和相关专题设计三部分内容。通过之前的毕业实习大量参观相关工程实例，搜集工程资料应用于毕业设计。设计过程中，再总结并综合运用所学专业知识，查阅相关资料（图集、规范等），请教指导老师和有关专家，解决设计过程中遇到的各种问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要参考文献： [1]GB50352-2005．民用建筑设计通则[S]．北京：中国建筑工业出版社，2005 [2]GB50099-2011．中小学校设计规范[S]．北京：中国建筑工业出版社，2011 [3]GB 50016-2014．建筑设计防火规范[S]．北京：中国计划出版社，2014． [4]GB50011-2010．建筑抗震设计规范[S]．北京：中国建筑工业出版社，2010 [5]GB50223-2008．建筑抗震设防分类标准[S]．北京：中国建筑工业出版社，2008 [6]GB/T50001-2010．房屋建筑制图统一标准[S]．北京：中国计划出版社，2010 [7]GB/T 50104-2010．建筑制图标准[S]．北京：中国计划出版社，2010． [8]同济大学，西安建筑科技大学，东南大学，重庆大学合编．房屋建筑学[M]．北京：中国建筑工业出版社，2005． |  |  |  |  |  |
| 时间进度： 1、建筑设计（3周）： (1) 方案比较、分析、确定（1周） (2) 绘制建筑施工图（2周） 2、结构设计（7周） (1) 结构选型及结构布置（1周） (2) 主要框架的荷载计算、内力分析、截面设计（2周） (3) 楼板、雨篷、基础、楼梯的计算（1周） (4) 绘制结构施工图（2周） (5) 专题设计（1周） 3、准备答辩（1周） 整理计算书、打印、装订，答辩准备 学生 （签名） 2020年5月25日 |  |  |  |  |  |
| 指导教师意见： 本选题与专业紧密结合，在设计中能将所学知识融会贯通，且难度适中能 再规定时间内完成，同意该选题。 指导教师（签名）2020年5月25日 |  |  |  |  |  |
| 专业负责人意见： 专业负责人 （签名） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：本表与毕业论文（设计）一起存档，保存期为四年。

上海师范大学毕业论文（设计）指导记录表

学院：建筑工程学院

| 专业/层次 | 土木工程/高起本 |  | 指导教师 | 施凤英 | 学生姓名 | 吕英迪 | 学号 | E1624611105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业论文（设计）题目 |  | 环宇公司办公楼设计 |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 指导内容 |  |  | 存在问题与进一步改进意见 |  |  | 教师签名 | 学生签名 |
| 2020.5.15 | 布置建筑设计、结构设计、计算书任务书 |  |  | 按照设计要求进行设计 |  |  |  |  |
| 2020.8.5 | 修改第一版设计图纸 |  |  | CAD字体有重叠现象 |  |  |  |  |
| 2020.8.21 | 修改第二版设计图纸及计算书 |  |  | 计算书计算存在错误 |  |  |  |  |
| 2020.9.1 | 修改第三版设计计算书 |  |  | 计算书计算数值存在错误 |  |  |  |  |
| 2020.9.20 | 修改第四版设计计算书 |  |  | 计算书计算数值存在错误 |  |  |  |  |
| 2020.10.22 | 最终版计算书和图纸按照格式归档 |  |  | 将计算书及图纸转成PDF格式 |  |  |  |  |

注：本表由指导教师根据毕业论文（设计）指导工作方案和实际指导情况填写，在指导工作完成后交学院存档，保存期四年。

摘要

本设计计算过程中的结构计算均按照设计规范的要求进行，以第7号轴线横向框架为例进行结构计算。主要计算内容有：框架结构侧移刚度计算及侧向刚度比验算、重力荷载及水平荷载计算、水平荷载作用下框架结构内力分析、竖向荷载作用下框架结构内力分析、内力组合、梁截面设计、柱截面设计、楼板截面设计、基础设计等。计算过程中采用的方法有：分层法、弯矩二次分配法、反弯点法、D值法、线性插入法等。

关键词：框架结构；侧移刚度；内力分析；内力组合；截面设计

Abstract

The structural calculation in the design calculation process is in accordance with the requirements of the design code, and the 7th axis transverse frame is used an example to calculate the structure. The main contents of the calculation are calculation of lateral stiffness and lateral stiffness ratio of frame structure, calculation of gravity load and horizontal load, analysis of the internal force of frame structure under the action of horizontal load and vertical load, internal force combination, design of beam section and column section and floor section,and basic design and son on. Methods used in the calculation process are layered method, two-time distribution method of bending moment, inverse bending point method, D-Value method and linear insertion method and so on.

Key words：frame structure; lateral stiffness; analysis of internal force; internal force combination; section design

目录

# 目录

上海师范大学本科毕业论文（设计）诚信声明 ………………………………… I

上海师范大学本科毕业论文（设计）选题登记表…………………………………II

上海师范大学本科毕业论文（设计）指导记录表…………………………………Ⅳ

中文摘要及关键词   ………………………………………………………………Ⅴ

英文摘要及关键词  ……………………………………………………………… Ⅵ

# 正文…………………………………………………………………………………  1

第1章 建筑设计	1

1.1建筑平面设计	1

1.2 建筑立面设计	1

1.3 建筑剖面设计	2

1.4 细部构造说明	3

1.4.1 散水	3

1.4.2其他	3

第2章 工程概况	5

2.1工程概简介	5

2.2工程地质及水文气象条件	5

2.2.1地质资料	5

2.2.2地震资料	5

2.2.3气象条件	5

第3章 梁、柱截面尺寸、板厚及计算简图	7

3.1板厚的确定	7

3.2梁截面的确定	7

3.3柱截面的确定	8

3.4 基础选型与埋置深度	8

3.5框架计算简图	9

第4章 横向框架结构侧向刚度计算及侧向刚度比验算	10

4.1框架梁、柱线刚度计算	10

4.2 框架侧向刚度计算	10

4.3 横向框架侧向刚度比验算	11

第5章 重力荷载及水平荷载计算	12

5.1重力荷载计算	12

5.1.1屋面及楼面的永久荷载标准值	12

5.1.3梁、柱、墙、门、窗等重力荷载计算	12

5.2重力荷载代表值	16

5.3水平地震作用及剪重比验算	16

5.3.1自振周期	16

5.3.2水平地震作用及剪重比验算	17

5.4风荷载计算	18

第6章 水平荷载作用下框架结构内力分析	20

6.1水平地震作用下框架结构侧移验算	20

6.2水平地震作用下框架结构内力计算(D值法)	20

6.3 风荷载作用下框架结构内力计算	27

6.2  风荷载作用下框架结构内力计算	27

第7章 竖向荷载作用下框架结构内力分析	35

7.1计算单元及计算简图	35

7.2 竖向荷载计算	36

第8章 内力组合	53

8.1梁控制截面内力标准值	53

8.2 梁控制截面的内力组合	56

8.2.1 持久设计状况下梁端截面组合的内力设计值	56

8.2.2地震设计状况下梁端截面组合的内力设计值	56

8.2.3梁跨间最大正弯矩设计值	56

8.3 柱截面控制截面内力组合	61

8.3.1持久设计状况	61

8.3.2地震设计状况	61

8.3.3剪跨比和轴压比验算	61

8.3.4 柱控制截面组合的内力设计值调整	62

8.3.5最不利内力组合挑选	62

第9章 梁、柱、板截面设计	68

9.1梁截面设计	68

9.1.1梁正截面受弯承载力计算	68

9.1.2梁斜截面受剪承载力计算	71

9.2柱截面设计	73

9.2.1柱正截面受压承载力计算	73

9.2.3框架梁柱节点核心区截面抗震验算	80

9.3板配筋设计	81

9.3.1荷载计算	81

9.3.2双向板的内力计算	81

9.3.3截面承载力计算	82

第10章 基础设计	84

10.1地基变形验算	84

10.2柱下基础设计	84

10.2.1A、D轴下独立基础设计	84

10.2.2B、C轴内柱下双柱联合基础设计	90

参考文献	96

致谢	98

# 第1章 建筑设计

## 1.1建筑平面设计

建筑平面设计是关键，它集中反映了建筑平面各部分的特征及其相互关系、是否经济合理。

在具体的设计中，房间的形状应从使用要求、结构形式与结构布置、经济条件、美观大方等方面综合要求，选择合适的房间形状。该设计房间主要采用矩形，主要原因有：

1）矩形平面体型简单，墙体平直，便于设备的安排，使用上能充分利用室内有效面积，有较大灵活性；

2）结构布置简单，便于施工；

3）矩形平面便于统一开间、进深。

图1.1标准层平面图

## 1.2 建筑立面设计

图1.2南立面图

建筑不仅要满足人们生产、生活等物质功能的要求，而且要满足人们精神文化方面的要求。为此，不仅要赋予它实用属性，同时也要赋予它美观的属性。建筑的美观主要是通过内部空间以及外部造型的艺术处理来体现，同时也涉及到建筑的群体空间布局，而其中建筑物的外观形象经常地、被人们所接触，对人的精神感受上产生的影响尤为深刻。比如轻巧、活泼、通透的园林建筑；雄伟、庄严、肃穆的纪念性建筑；朴素、亲切、宁静的居住建筑以及简洁、完整、挺拔的高层公共建筑等。

## 1.3 建筑剖面设计

图1.3 剖面图

剖面设计确定建筑物各部分高度，建筑层数，建筑空间的组合与利用，以及建筑剖面中的结构、构造关系等。它与平面设计是两个不同的方面反映建筑物内部空间的关系。平面设计着重解决内部空间的水平方向上的问题，而剖面设计主要研究竖向空间的处理，两个方面同样都涉及到建筑的使用功能、技术经济条件、周围环境等问题。

## 1.4 细部构造说明

### 1.4.1 散水

# 房屋四周可采取散水或明沟排除雨水。当屋面为有组织排水时一般设明沟或暗沟，也可设散水。屋面为无组织排水时一般设散水，但应加滴水砖带。散水的做法通常是在素土夯实上铺三合土、混凝土等材料，厚度60～70mm，散水应设不小于3％的排水坡。散水宽度一般0.6～1.0m。本设计采用0.6m。

图1.6散水图

### 1.4.2其他

（1）墙身做法

M5混合砂浆砌筑

内粉刷为1:3水泥砂浆打底，纸筋灰面两遍，厚20

内墙涂料两度

外粉刷为1：3水泥砂浆打底，厚20

外墙涂料两度

砖红色面砖或白色面砖贴面。

（2）楼面做法

楼梯：20厚大理石面层，水泥浆擦缝

20厚水泥砂浆打底

（3）屋面做法

保护层：20厚1:3水泥砂浆保护层

防水层：20mm厚聚氨酯防水涂层

找平层：20厚1:2.5水泥砂浆找平层

找坡层：1:8水泥膨胀珍珠岩找坡层（最薄处40mm）

保温层：100厚憎水膨胀珍珠岩保温层

找平层：300厚1:3水泥砂浆

结构层：100厚现浇混凝土屋面板

# 第2章 工程概况

## 2.1工程概简介

1、工程名称：环宇公司办公楼设计

2、该设计为五层框架结构，建筑面积7000平方米左右，底层为商业用房，层高5.1米，其余各层为办公用房，层高3.9米。设计主要内容包括根据设计任务书进行建筑方案设计、结构平面布置，对基础、梁、板、柱等构件进行内力配筋设计计算并出建筑结构施工图。

## 2.2工程地质及水文气象条件

### 2.2.1地质资料

1工程地质概况：见表2。

表2　　　各岩土层力学指标汇总表

| 层号 | 岩土层名称 | fak(kpa) | 容重(KN/m3) | 厚度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填土、建筑垃圾 | － | 19 | 0.6-1.0 |
| 2 | 砂土 | 250 | 19.7 | 1.0-3.0 |
| 3 | 含粘性土粗砾砂 | 400 | 20 | 3.0-4.0 |
| 4 | 强风化岩 | 1000 | 23 | 5.0-10.0 |

2水文地质概况：最高地下水-3.0m，常年-3.8m，无腐蚀性。

3建设地点的地理情况：

建筑地点的地形较平坦，无障碍物影响施工，周围的空地可供施工使用，建筑地点无地下埋设物。

4室外环境类别：二b类。土壤最大冻结深度：1.6m。

### 2.2.2地震资料

地区抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度为0.10g，设计地震分组为第二组。

### 2.2.3气象条件

1使用荷载：按荷载规范GB50009-2012选用（按50年计）。

2雪载：基本雪压=0.45 KN/m2，组合值系数=0.7，准永久值系数=0.2。

3风载：基本风压系数=0.65KN/m2。

# 第3章 梁、柱截面尺寸、板厚及计算简图

选取附图中9号轴线上一榀框架进行设计与计算

图3-1框架梁柱截面尺寸确定

## 3.1板厚的确定

本工程楼盖及屋盖均釆用现浇混凝土梁板结构。由附图可知，考虑次梁作用，区格板的边长比为6/2.5大于2，应按单向板计算，楼板厚度应大于等于L/35=2500/40=62.5mm，取100mm。

## 3.2梁截面的确定

梁截面高度按梁跨度的1/18～1/10估算，宽度按梁截面高度的1/4～1/2估算

1. AB跨、CD跨

h=(1/18～1/10)l=(1/18～1/10)×7500=(416～750)mm，取h=650mm

b=(1/4～1/2)l=(1/4～1/2)×650=(175～350)mm，取b=300mm

2. BC跨

连续跨，取h=650mm，b=300mm

3. 纵向框架梁

h=(1/18～1/10)l=(1/18～1/8)×6000=(333.33～750)mm，取h=650mm

b=(1/4～1/2)l=(1/4～1/2)×650=(175～350)mm，取b=300mm

4. 次梁

h=(1/18～1/10)l=(1/18～1/10)×6000=(333.33～600)mm，取h=500mm

b=(1/4～1/2)l=(1/4～1/2)×500=(150～300)mm，取b=250mm

## 3.3柱截面的确定

柱截面尺寸可根据式(1.1.1)和式(1.1.2)估算。各层的重力荷载可近似取gE=14kN/m2，由附图可知，边柱及中柱的负载面积分别为F=7.5×3m2和F=7.5×(3.

0+1.5)=7.5×4. 5m²。由式(1.1.1)和式(1.1.2)可得第一层柱截面面积为

边柱  Ac =N/[μN]/fc =β×F×gE×n/[μN]/fc

=(1.3×7.5×3.0×13×103×5)/(0.85×14.3)

=156417mm²

中柱  Ac=N/[μN]/fc =β×F×gE×n/[μN]/fc

=(1.25×7.5×4.5×13×103×5/(0.85×14.3)

=225602mm²

故  边柱的截面尺寸为b=h=2156417=395.5mm

中柱的截面尺寸为b=h=2225602==475mm

综上所述，按轴压比确定的柱截面尺寸较小。为满足水平地震作用下框架侧向刚度的要求，本设计的柱截面尺寸取值：500mm×500mm

各层梁截面尺寸(mm)及各层混凝土强度等级见表3-1

表3-1 各层梁截面尺寸及各层混凝土强度等级

| 楼层 | 混凝土强度等级 | 横梁(b×h) |  | 纵梁(b×h) | 次梁(b×h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AB跨、CD跨 | BC跨 |  |  |
| 1～5 | C30 | 300×650 | 300×650 | 300×650 | 250×500 |

## 3.4 基础选型与埋置深度

基础选用独立基础，基础埋深度为1.0m。

## 3.5框架计算简图

一榀横向平面框架的计算简图如图3-1所示。为了使1～5层框架边柱外侧对齐，中柱靠走廊对齐，第1层边柱和中柱变截面处轴线均不重合，其余各层柱轴线重合，取顶层柱的形心线作为框架柱的轴线；梁轴线取在板底处，2～5层柱计算高度即为层高，取3.9m；底层柱计算高度从基础梁顶面取至一层板底，即h1=5.1+1.0=6.1m。

图3-2  横向框架计算简图

# 第4章 横向框架结构侧向刚度计算及侧向刚度比验算

## 4.1框架梁、柱线刚度计算

框架梁线刚度ib=EIb/lb，对中框架梁近似取ib=2EcI0/lb，对边框架梁近似取ib=1.5EcI0/lb，其中I0为按b×h的矩形截面梁计算所得的梁截面惯性矩。柱线刚度ic=EIc/hi。

1）边跨框架梁线刚度：

ib=2Ec×Ic/lc

=2×3.0×104×300×6503/(12×7500)

=5.49×1010N·mm

2）中间跨框架梁线刚度：

ib=2 Ec×Ic/lc

=2×3.0×104×300×6503/(12×3000)

=13.74×1010N·mm

3）二～五层框架柱线刚度：

ic= Ec×Ic/lc

=3.0×104×500×5003/(12×3900)

=4.00×1010N·mm

4）首层框架柱线刚度：

ic= Ec×Ic/lc

=3.0×104×500×5003/(12×5400)

=3.72×1010N·mm

## 4.2 框架侧向刚度计算

柱侧向刚度按式(1.2.1)计算

- 用“D值法”计算柱的侧向刚度

其中：i5= i4= i3= i2=4×1010 N·mm

i1=3.72×1010 N·mm

i51=i41=i31=i21=i11=6.87×1010 N·mm

i52=i42=i32=i22=i12=13.74×1010 N·mm

除底层外，其余柱的D值：

边柱  由K=（i51+ i41）/（2 i5）=1.72

α=K/（2+K）=0.46

则 D5边=12αic/hj2

=0.46×12×4×104 /3.92

=14517kN/m

中柱  由K=（i41+ i42+ i51+ i52）/（2 i5）=5.16

α=K/（2+K）=0.721

则D5中=α×12 ic/ hj2=22754kN/m

底层柱的D值：

边柱  由K= i11/ i1=1.847

α=（0.5+K）/（2+K）=0.610

故D1边=α×12 ic/ hj2=15437 kN/m

中柱   由K=（i11+ i12）/ i1=5.541

α＝（0.5+K）/（2+K）=0.801

故D1中=α×12 ic/ hj2=20497 kN/m

从而得各层的侧向刚度如下：

K1=2（D1边+D1中）=2×（15437＋18651）＝71868kN/m

K2= K3= K4= K5= K6=2（D边+ D中）=2×（14517＋22754）＝74542kN/m

## 4.3 横向框架侧向刚度比验算

对框架结构，楼层与上部相邻楼层的侧向刚度比γ₁应按式(1.3.1)中的第一式计算，该式与下式等价，即

γ1=DiDi+1

式中   Di、Di+1—分别表示第i层和第i+1层的侧向刚度。

各楼层与上部相邻楼层的侧向刚度比验算结果见表4-5。可见，各层刚度侧向刚度比均大于0.7，且与上部相邻三层侧向刚度比γ₁的平均值大于0.8，满足要求。

表4-5 楼层与上部相邻楼层的侧向刚度比验算

| 楼层 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Di(N/mm) | 71868 | 74542 | 74542 | 74542 | 74542 |
| Di/Di+1 | 0.96 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - |

# 第5章 重力荷载及水平荷载计算

## 5.1重力荷载计算

### 5.1.1屋面及楼面的永久荷载标准值

1. 屋面(不上人)

SDC120复合卷材                               0.15kN/m2

20mm厚水泥砂浆找平层                          0.4kN/m2

100-140厚（2%找坡）膨胀珍珠（0.1+0.14）/2×7=0.84kN/m

100mm厚现浇混凝土楼板                         2.5kN/m2

15mm厚白灰砂浆天花抹面                       0.26kN/m2

V型轻钢龙骨吊顶                              0.12kN/m2

屋面恒载                                      4.27kN/m2

2. 1～4楼面

水磨石地面                                    0.65kN/m2

100mm厚现浇混凝土楼板                         2.5kN/m2

15mm厚白灰砂浆天花抹面                       0.26kN/m2

V型轻钢龙骨吊顶                              0.12kN/m2

楼面恒载                                      3.53kN/m2

5.1.2屋面及楼面的可变荷载标准值

不上人屋面均布荷载标准值：                              0.5kN/m²

楼面荷载标准值：

楼梯、走廊：                               2.5kN/m²

办公室：                                   2.0kN/m²

卫生间：                                   2.5kN/m²

风 压 ：                                   0.35kN/m²

雪 压 ：                            1.0×0.25=0.25kN/m²

### 5.1.3梁、柱、墙、门、窗等重力荷载计算

1）屋面框架节点集中荷载标准值：

边柱连系梁自重：             0.25×0.50×6×25＝18.75kN

粉刷：           2×0.02×（0.50-0.10）×6×17＝1.632kN

0.9m高女儿墙自重：           0.9×6×0.24×19＝24.624kN

粉刷：                     2×0.02×0.9×6×17＝3.672kN

连系梁传来屋面自重：

A.D点相同     1/2×(6.0+6.0-2.5)×(2.5/2)×4.27＝25.35kN

顶层边节点集中荷载：                       G6A=G6D=74.03kN

中柱连系梁自重：              0.25×0.50×6×25＝18.75kN

粉刷：            2×0.02×（0.50-0.10）×6×17＝1.632kN

连系梁传来屋面自重：

B、C点相同：               (1.5+2.5/2)×6×4.27＝70.46kN

顶层中间节点集中荷载：                     G6B=G6C=90.842kN

次梁自重：                      0.25×0.50×6×25＝18.75kN

粉刷：              2×0.02×（0.50-0.10）×6×17＝1.632kN

连系梁传来屋面自重：

次梁相同：                           2.5×6×4.27＝64.05kN

次梁集中荷载：                               G6B=G6C=84.43kN

2）楼面框架节点集中荷载标准值：

边柱连系梁自重：                0.25×0.50×6×25＝18.75kN

粉刷：              2×0.02×（0.50-0.10）×6×17＝1.632kN

钢窗自重：                           3×2.1×0.45＝2.835kN

窗下墙体自重：                  0.24×1.15×3×19＝15.73kN

粉刷：                        2×0.02×1.15×3×17＝2.35kN

窗边墙体自重：          0.24×3×（3.9-0.65）×19＝44.46kN

粉刷：                2×0.02×3×（3.9-0.65）×17＝6.63kN

框架柱自重：                    0.5×0.5×3.9×25＝24.38kN

粉刷：                       4×0.5×3.9×0.02×17＝2.56kN

连系梁传来楼面自重：

A、D点相同：            　     （2.5/2×6）×3.53＝26.48kN

中间层边节点集中荷载：                       GA=GD=142.81kN

中柱连系梁自重：                0.25×0.50×6×25＝18.75kN

粉刷：              2×0.02×（0.50-0.10）×6×17＝1.632kN

内纵墙自重：            6×（3.9－0.5）×0.24×19＝93.24kN

粉刷：               6×（3.9－0.5）×2×0.02×17＝13.87kN

扣除门洞重加上门    －0.24×2.4×0.9×（19－0.2）＝-9.95kN

框架柱自重：                    0.5×0.5×3.9×25＝24.38kN

粉刷：                       4×0.5×3.9×0.02×17＝2.56kN

连系梁传来楼面自重：

B、C点相同：                         2.5×6×3.53＝52.95kN

中间层中节点集中荷载：                      GB=GC=197.43kN

次梁自重：                     0.25×0.50×6×25＝18.75kN

粉刷：             2×0.02×（0.50-0.10）×6×17＝1.632kN

连系梁传来屋面自重：

次梁相同：                          2.5×6×3.53＝52.95kN

次梁集中荷载：                              G6B=G6C=73.33kN

图2.3.2恒荷载作用下计算简图

（2）屋、楼面活荷载计算

屋、楼面活荷载作用下的结构计算简图如图4所示。图中各荷载值计算如下

1）屋面

gBC=0.5×3=1.5kN/m

P5A=P5D=6×(2.5/2)×0.5=3.75kN

P5B= P5C= 6×(2.5/2+3/2)×0.5=8.25 kN

次梁P=6×2.5×0.5=7.5 kN

2）楼面

gBC=2.5×3=7.5kN/m

PA= PD= 6×2.5/2×2.0=15.0kN

PB= PC= 6×3/2×2.5+6×2.5/2×2.0=37.50kN

次梁P'=6×2.5×2.0=30.0 kN

3）活荷载计算简图如图所示：

图2.3.3楼面活荷载作用下计算简图

## 5.2重力荷载代表值

集中在各楼层标高处的重力荷载代表值包括：楼面或屋面自重的标准值，50%楼面活荷载或50%屋面雪荷载，屋面活荷载不计，墙重取上、下各半层墙重的标准值之和。各层重力荷载代表值见表5-2。

顶层： G5= g5AB1×18+ G5A+ G5B+ G5C+ G5D+4×G次梁+4×G柱×0.5+0.2×6×18×0.5

=5.25×18+74.03+74.03+90.84+90.84+4×84.43+4×0.5×(24.38+2.56)+ 19×0.24×6×3.4+7×0.24×15×3.2+0.2×6×18×0.5

＝1000.3kN

G4 = G3= G2=g5AB×15+gBC×3+ G5A+ G5B+ G5C+ G5D+4×G次梁 +（PA+PB+PC+PD+P次梁×4）×0.5

=1295.8kN

G1= G2+4×(4.2/2-3.9/2) ×G柱/3.9

=1295.8+4×0.15×(24.38+2.56)/3.9

=1299.97kN

## 5.3水平地震作用及剪重比验算

### 5.3.1自振周期

将各层的重力荷载代表值当作水平力，产生的楼层剪力为：

V5= G5=1000.3kN

V4= V5+G4=2296.1kN

V3= V4+G3=3591.9kN

V2= V3+G2=4887.7kN

V1= V2+G1=6187.7kN

求顶点位移，则：

U1= V1/ K1=6187.7/71868=0.086m

U2= U1+ V2/ K2=0.086+4887.7/75542=0.151m

U3= U2+ V3/ K=0.198m

U4= V4/ K4+ U3=0.228m

U5= V5/ K5+ U4=0.241m

T1=1.7×0.6   =0.834s

由于要考虑填充墙对基本周期的折减，故取折减系数为0.6，

则T1=0.6×0.834=0.501s

### 5.3.2水平地震作用及剪重比验算

由于T1＝0.501>Tg＝0.35s，故

α1＝(Tg /T1 )rnamax=0.058

FEK=α1Geq=0.85α1GE=0.85×0.058×6187.7 =305.1 kN

&n=0.08T1+0.07=0.11

F1=FEK(1-&n)

=1299.97×4.2×305.1/71915×(1-0.11)

=20.62kN

同理：

F2=39.63 kN  F3=58.71kN  F4=77.79kN  F5=108.34 kN

图5-2横向水平地震作用及楼层的地震剪力

## 5.4风荷载计算

风荷载标准值按《建筑结构荷载规范》中式8.1.1-1计算。基本风压ω0=0.65kN/m2，由《建筑结构荷载规范》中表8.3.1查得风荷载体型系数μs=0.8(迎风面)和μs=-0.5(背风面)。又因H=22.03<30m且H/B=22.03/17.4=1.27< 1. 5，故可不考虑风压脉动对结构产生顺风向风振的影响，直接取βz= 1.0。

表5-5 沿房屋高度风荷载标准值(kN/m)

| 层次 | βz | μs | μz | ωo (kN/m2) | A(m2) | Pw(kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五层 | 1.0 | 1.5 | 0.84 | 0.65 | 23.4 | 14.74 |
| 四层 | 1.0 | 1.5 | 0.76 | 0.65 | 23.4 | 13.34 |
| 三层 | 1.0 | 1.5 | 0.74 | 0.65 | 23.4 | 12.99 |
| 二层 | 1.0 | 1.5 | 0.74 | 0.65 | 23.4 | 12.99 |
| 一层 | 1.0 | 1.5 | 0.74 | 0.65 | 28.8 | 15.94 |

图5-2框架上的风荷载

# 第6章 水平荷载作用下框架结构内力分析

## 6.1水平地震作用下框架结构侧移验算

U=++++F5/K5

=9.36×10-3+3.31×10-3+2.309×10-3+0.83×10-3+1.33×10-3

=17.14×10-3m

层间位移验算：底层：9.36×10-3/4.8=1.95×10-3<满足要求；

二层：3.31×10-3/3.9=8.48×10-4<满足要求；

顶点位移验算：=17.14×10-3m /22.7=7.55×10-4<满足要求。

由表6-1可知，水平地震作用下，该工程的各层层间位移均满足《建筑抗震设计规范》中式(5.5.1)的要求，即各层层间位移角均小于其限值1/550，满足要求。

## 6.2水平地震作用下框架结构内力计算(D值法)

取7号轴线横向框架计算。

地震力作用下的内力计算采用D值法，把各层层间剪力Vj分配给该层的各个柱子。

V5=F5=108.34kN

V4=F4 +V5=108.34+77.79=186.13kN

V3=F3 +V4=58.71+186.13=244.84kN

V2=F2 +V3=39.63+244.84=284.47kN

V1=F1 +V2=20.62+284.47=305.10kN

各层柱子的D值为：

D5中＝D4中＝D3中＝D2中＝22754kN/m

D5边＝D4边＝D3边＝D2边＝14517kN/m

D1中＝20497kN/m          D1边＝15437kN/m

所以：

V5边＝＝21.10kN

V5中＝＝33.07kN

V4边＝＝36.25kN

V4中＝＝56.82kN

V3边＝＝47.68kN

V3中＝＝74.74kN

V2边＝＝55.40kN

V2中＝＝86.83kN

V1边＝＝65.53kN

V1中＝＝87.02kN

各层柱子的反弯点高度为：

yh=(y0+y1+y2+y3)h

对顶层边柱：k＝1.72，查表得：y0=0.386，y1=y2=y3=0

所以：yh=0.3768h

对顶层中柱：k＝5.16，查表得：y0=0.45，y1=y2=y3=0

yh=(y0+y1+y2+y3)h＝0.45h

四层边柱：k＝1.72，查表得：y0=0.45，y1=y2=y3=0

yh=(y0+y1+y2+y3)h＝0.45h

四层中柱：k＝5.16，查表得：y0=0.50，y1=y2=y3=0

yh=(y0+y1+y2+y3)h＝0.50h

三层边柱：k＝1.72，查表得：y0=0.486，y1=y2=y3=0

yh=(y0+y1+y2+y3)h＝0.486h

三层中柱：k＝5.16，查表得：y0=0.50，y1=y2=y3=0

yh=(y0+y1+y2+y3)h＝0.50h

二层边柱：k＝1.72，查表得：y0=0.50，y1=y2=y3=0

yh=(y0+y1+y2+y3)h＝0.50h

二层中柱：k＝5.16，查表得：y0=0.50，y1=y2=y3=0

yh=(y0+y1+y2+y3)h＝0.50h

首层边柱：k＝1.847，查表得：y0=0.65，y1=y2=y3=0 ,

Yh=(y0+y1+y2+y3)h＝0.65h

首层中柱：k＝5.541，查表得：y0=0.55，y1=y2=y3=0

yh=(y0+y1+y2+y3)h＝0.55h

求出反弯点高度和各层柱子剪力后，即可求出各柱端弯矩。

对顶层：

边柱：

Mc5bu=21.100.6143.9=50.53kN·m

Mc5bl=21.100.3863.9=31.76kN·m

中柱：

Mc5zu=33.070.553.9=70.94kN·m

Mc5zl =33.070.453.9=58.04kN·m

由节点平衡求得梁端弯矩：

边节点：

Ml5b=50.53kN·m

中间节点：

Mbl=Mc5zu=20.25 kN·m

Mbr=Mc5zu=50.69kN·m

对四层：

边柱：

Mc4bu=36.250.553.9=77.76kN·m

Mc4bl=36.250.453.9=63.62kN·m

中柱：

Mc4zu=56.820.503.9=110.80kN·m

Mc4zl =56.820.503.9=110.80kN·m

由节点平衡求得梁端弯矩：

边节点：

Ml4b=31.76+77.76＝109.52kN·m

中间节点：

Mbl=（Mc5zl +Mc4zu）=48.20kN·m

Mbr=（Mc5zl +Mc4zu）=120.64kN·m

对三层：

边柱：

Mc3bu=47.680.5143.9=95.58kN·m

Mc3bl=47.680.4863.9=90.37kN·m

中柱：

Mc3zu= 74.740.53.9=145.74kN·m

Mc3zl = 74.740.53.9=145.74kN·m

由节点平衡求得梁端弯矩：

边节点：

Ml3b=63.62+95.58＝159.20kN·m

中间节点：

Mbl=（Mc4zl +Mc3zu）=73.24kN·m

Mbr=183.30 kN·m

对二层：

边柱：

Mc2bu=55.400.503.9=108.03kN·m

Mc2bl=55.400.503.9=108.03kN·m

中柱：

Mc2zu=86.830.53.9=169.32kN·m

Mc2zl =86.830.53.9=169.32kN·m

由节点平衡求得梁端弯矩：

边节点：

Ml2b=90.37+108.03＝198.40kN·m

中间节点：

Mbl=（Mc3zl +Mc2zu）=89.94kN·m

Mbr=225.10 kN·m

对首层：

边柱：

Mc1bu=65.530.355.4=123.85kN·m

Mc1bl=65.530.655.4=230.01kN·m

中柱：

Mc1zu=87.020.455.4=211.46kN·m

Mc1zl =87.020.555.4=258.45kN·m

由节点平衡求得梁端弯矩：

边节点：

Ml1b=108.03+123.85＝233.88kN·m

中间节点：

Mbl=（Mc2zl +Mc1zu）=108.70kN·m

Mbr=272.06kN·m

故：水平地震力作用下的弯矩图如图所示：

图2.3.40水平地震力作用下的弯矩图（kN·m)

2)剪力计算：

对五层：

边柱: 21.10kN

边跨：

-(50.53+20.25)/7.5＝-9.48kN

中跨：

-(50.69+50.69)/3＝-33.79kN

中柱：33.07kN

对四层：

边柱:36.25kN

边跨：

-(109.52+48.20)/7.5＝-21.03kN

中跨：

-(120.64+120.64)/3＝-80.43kN

中柱：56.82kN

对三层：

边柱:47.68kN

边跨：

-(159.20+73.24)/7.5＝-30.99kN

中跨：

-(183.30+183.30)/3＝-122.2kN

中柱：74.74kN

对二层：

边柱: 55.40kN

边跨：

-(198.40+89.94)/7.5＝-38.45kN

中跨：

-(225.10+225.10/3＝-150.07kN

中柱：86.832kN

对首层：

边柱: 65.53kN

边跨：

-(233.38+108.70)/7.5＝-45.61kN

中跨：

-(272.06+272.06)/3＝-181.37kN

中柱：87.02kN

水平地震作用下的剪力图

图2.3.41地震作用下的剪力图（kN)

3)轴力计算：

五层边柱：

N5边=9.48kN

五层中柱：

N5中=-9.48+33.79=24.31kN

同理：

N4边=9.48+21.03=30.57kN

N4中=24.31+80.43-21.03=83.71kN

N3边=30.57+30.99=61.56kN

N3中=83.71+122.20-30.99=174.91kN

N2边=61.56+38.45=100.01 kN

N2中=174.91+150.07-38.45=286.53kN

N1边=100.01+45.61=145.62 kN

N1中=286.53+181.37-45.61=422.29kN

对于右半结构对称，轴力大小相等，为受压。

地震作用产生的轴力图：

图2.3.42地震作用产生的轴力图(kN)

## 6.3 风荷载作用下框架结构内力计算

根据图5-2(b)所示水平风载作用，按式(1.6.1)计算出层间剪力Vi，再按式(1.6.2)计算框架结构的层间位移(∆u)i，计算过程及结果见表6-4。因为该房屋的高宽比(H/B=22.03/17.4=1.27)较小，故可以不考虑柱轴向变形产生的侧移。

按《建筑抗震设计规范》中式(5.5.1)进行验算，风荷载远小于地震作用，各层的层间侧移角均小于1/550，满足风荷载作用下弹性层间位移角限制的要求。

## 6.2  风荷载作用下框架结构内力计算

取7号轴线横向框架计算。按1.7节计算柱端剪力和柱端弯矩，梁端剪力和柱轴力。由于结构对称，故只需计算一根边柱和一根中柱的内力。

在风荷载作用下，框架左侧的边柱和中柱轴力均为拉力，右侧的两根柱轴力均为压力，总拉力与总压力的绝对值相等，符号相反。

同地震力作用下一样，风荷载作用下的内力计算仍然采用D值法，把各层层间剪力Vj分配给该层的各个柱子。

V5=Pw5=14.74kN

V4= Pw4+V5=13.34+14.74=28.08kN

V3= Pw3+V4=12.99+28.08=41.07kN

V2= Pw2+V3=12.99+41.07=54.06kN

V1= Pw2+V2=15.94+54.06=70.00kN

各层柱子的D值为：

各层柱子的D值为：

D5中＝D4中＝D3中＝D2中＝22754kN/m

D5边＝D4边＝D3边＝D2边＝14517kN/m

D1中＝20497kN/m          D1边＝15437kN/m

所以：

V5边＝＝2.87kN

V5中＝＝4.50kN

V4边＝＝5.47kN

V4中＝＝8.57kN

V3边＝＝8.00kN

V3中＝＝12.54kN

V2边＝＝10.53kN

V2中＝＝16.50kN

V1边＝＝15.04kN

V1中＝＝19.96kN

各层柱子的反弯点高度为：

yh=(y0+y1+y2+y3)h

对顶层边柱：k＝1.72，查表得：y0=0.386，y1=y2=y3=0

所以：yh=0.386h

对顶层中柱：k＝5.16，查表得：y0=0.45，y1=y2=y3=0

yh=(y0+y1+y2+y3)h＝0.45h

四层边柱：k＝1.72，查表得：y0=0.45，y1=y2=y3=0

yh=(y0+y1+y2+y3)h＝0.45h

四层中柱：k＝5.16，查表得：y0=0.50，y1=y2=y3=0

yh=(y0+y1+y2+y3)h＝0.50h

三层边柱：k＝1.72，查表得：y0=0.486，y1=y2=y3=0

yh=(y0+y1+y2+y3)h＝0.486h

三层中柱：k＝5.16，查表得：y0=0.50，y1=y2=y3=0

yh=(y0+y1+y2+y3)h＝0.50h

二层边柱：k＝1.72，查表得：y0=0.50，y1=y2=y3=0

yh=(y0+y1+y2+y3)h＝0.50h

二层中柱：k＝5.16，查表得：y0=0.50，y1=y2=y3=0

yh=(y0+y1+y2+y3)h＝0.50h

首层边柱：k＝1.847，查表得：y0=0.65，y1==y2 =y3=0 ,

yh=(y0+y1+y2+y3)h＝0.65h

首层中柱：k＝5.541，查表得：y0=0.55，y1=y2=y3=0

yh=(y0+y1+y2+y3)h＝0.55h

求出反弯点高度和各层柱子剪力后，即可求出各柱端弯矩。

对顶层：

边柱：

Mc5bu=2.870.6143.9=6.87kN·m

Mc5bl=2.870.3863.9=4.32kN·m

中柱：

Mc5zu=4.500.553.9=9.65kN·m

Mc5zl =4.500.453.9=7.90kN·m

由节点平衡求得梁端弯矩：

边节点：

Ml5b=6.87kN·m

中间节点：

Mbl=Mc5zu=9.65=2.75kN·m

Mbr=Mc5zu=9.65=6.90kN·m

对四层：

边柱：

Mc4bu=5.470.553.9=11.73kN·m

Mc4bl=5.470.453.9=9.60kN·m

中柱：

Mc4zu=8.570.503.9=16.71kN·m

Mc4zl =8.570.503.9=16.71kN·m

由节点平衡求得梁端弯矩：

边节点：

Ml4b=4.32+11.73＝16.05kN·m

中间节点：

Mbl=（Mc5zl +Mc4zu）=7.03kN·m

Mbr=17.58kN·m

对三层：

边柱：

Mc3bu=8.00.5143.9=16.04kN·m

Mc3bl=8.00.4863.9=15.16kN·m

中柱：

Mc3zu=12.540.53.9=24.45kN·m

Mc3zl =12.540.53.9=24.45kN·m

由节点平衡求得梁端弯矩：

边节点：

Ml3b=9.60+16.04＝25.64kN·m

中间节点：

Mbl=（Mc4zl +Mc3zu）=11.75kN·m

Mbr=29.41kN·m

对二层：

边柱：

Mc2bu=10.530.53.9=20.53kN·m

Mc2bl=10.530.53.9=20.53kN·m

中柱：

Mc2zu=16.500.53.9=32.18kN·m

Mc2zl =16.500.53.9=32.18kN·m

由节点平衡求得梁端弯矩：

边节点：

Ml2b=15.16+20.53＝35.69kN·m

中间节点：

Mbl=（Mc3zl +Mc2zu）=16.17kN·m

Mbr=38.70kN·m

对首层：

边柱：

Mc1bu=15.040.355.4=28.43kN·m

Mc1bl=15.040.655.4=52.79kN·m

中柱：

Mc1zu=19.960.455.4=48.50kN·m

Mc1zl =19.960.555.4=59.28kN·m

由节点平衡求得梁端弯矩：

边节点：

Ml1b=20.53+28.43＝48.96kN·m

中间节点：

Mbl=（Mc2zl +Mc1zu）

= (32.18+48.50)=23.03kN·m

Mbr=57.65kN·m

故：风荷载作用下的弯矩图如图所示：

图2.3.43风荷载作用下的弯矩图(kN·m)

2）剪力计算：

对五层：

边跨：

-(6.87+2.75)/7.5＝-1.28kN

中跨：

-(6.90+6.90)/3＝-4.60kN

对四层：

边跨：

-(16.05+7.03)/7.5＝-3.08kN

中跨：

-(17.58+17.58)/3＝-11.72kN

对三层：

边跨：

-(25.64+11.75)/7.5＝-4.99kN

中跨：

-(29.41+29.41)/3＝-19.61kN

对二层：

边跨：

-(35.69+16.17)/7.5＝-6.91kN

中跨：

-(38.7+38.7)/3＝-25.80kN

对首层：

边跨：

-(48.96+23.03)/7.5＝-9.60kN

中跨：-(57.65+57.65)/3＝-38.43kN

故风荷载作用下的剪力图：

图2.3.44风荷载作用下的剪力图(kN)

3）轴力计算：

五层边柱：

N5边=1.28 kN

五层中柱：

N5中=-1.28+4.60=3.32kN

同理：

N4边=1.28+3.08=4.36kN

N4中=3.32+11.72-3.08=11.96kN

N3边=4.36+4.99=9.35 kN

N3中=11.96+19.61-4.99=26.58 kN

N2边=9.35+6.91=16.26kN

N2中=26.58+25.80-6.91=45.47 kN

N1边=16.26+9.60=25.86 kN

N1中=45.47+38.43-9.60=74.30kN

对于右半结构对称，轴力大小相等，为受压。

风荷载作用下的轴力图如下

图2.3.45风荷载作用下的轴力图(kN)

# 第7章 竖向荷载作用下框架结构内力分析

## 7.1计算单元及计算简图

仍取7号轴线横向框架进行计算。由于楼面荷载均匀分布，所以可取两轴线中线之间的长度为计算单元宽度。

图7-1竖向荷载作用下框架结构的计算单元

图7-2 竖向荷载作用下框架结构计算简图

## 7.2 竖向荷载计算

- 恒载作用下的内力计算采用分层法

1）恒荷载作用下弯矩计算

梁上分布荷载由矩形和梯形两部分组成，可根据固端弯矩相等的原则先将梯形分布荷载及三角形分布荷载化为等效均布荷载。等效均布荷载的计算公式：

G5中＝g5BC1+g5BC2=5.25+×12.81=13.26 kN/m

图示结构内力可用弯矩分配法计算，并可利用结构对称性取二分之一结构计算，各杆的固端弯矩为：

M5AB= M5BA =g5边·l5边2+FPl

＝×5.25×7.52+2/9×84.43×7.5＝163.40kN·m

M5BE=g5中·l中2

＝×13.26×1.52＝9.45 kN·m

M5EB=g5中·l中2＝×13.26×1.52＝4.97 kN·m

弯矩分配法计算过程如图所示：

图2.3.7顶层弯矩分配法的计算过程

利用结构对称性取二分之一结构计算。

同理，先将梯形分布荷载及三角形分布荷载化为等效均布荷载。

g中＝gBC1+gBC2=5.25+×10.53=11.83 kN/m

各杆的固端弯矩为：

MAB= MBA=g边×l边2 +2/9FAB×l

＝×12.92×7.52+2/9×73.33×7.5

＝182.78 kN·m

MBC=g中·l中2＝×11.83×1.52＝8.87kN·m

MCB=g中·l中2＝×11.83×1.52＝4.44 kN·m

弯矩分配法计算过程如图所示：

`

图2.3.8标准层弯矩分配法的计算过程

底层除柱子的线刚度不同外，其它同二至四层，故其弯矩分配过程如图所示：

图2.3.8一层弯矩分配法的计算过程

各层弯矩图为：

顶层：

图2.3.9顶层弯矩图

标准层：

图2.3.9标准层弯矩图

底层：

图2.3.10底层弯矩图

顶层：

图2.3.11顶层弯矩传递

四层：

图2.3.12四层弯矩传递图

三层：

图2.3.13三层弯矩传递图

二层：

图2.3.14二层弯矩传递图

一层：

图2.3.15一层弯矩传递图

一层传至柱底的弯矩为：

图2.3.16底层弯矩传递图

2）跨中弯矩计算：

将固端弯矩简化为简支端计算，同时将荷载叠加，如图所示：

边跨M顶=116.4 kN·m

M四=118.23 kN·m

M三=119.18 kN·m

M二=155.25 kN·m

M一=154.05 kN·m

故梁的跨中弯矩即等于梁端弯矩的平均值减去跨中弯矩组合值。

3）弯矩调幅：将梁各固端弯矩值乘以0.85的折减系数如图25.所示,括号内为调幅后的弯矩，跨中弯矩为调幅后的端弯矩的平均值减去跨中弯矩组合值。

图2.3.17恒荷载作用下的弯矩图

2）剪力计算：

按简支跨计算：

对顶层边跨：

图2.3.18顶层边跨计算简图

V1＝92.91kN

同理：V2＝115.33kN

对顶层中间跨：

图2.3.19顶层中间跨计算简图

V1＝V2＝12.98kN

对四层边跨：

图2.3.20四层边跨计算简图

V1＝87.81kN

同理：V2＝98.23kN

对四层中间跨：

图2.3.21四层中间跨计算简图

V1＝V2＝15.77kN

对三层边跨

图2.3.22三层边跨计算简图

V1＝87.59kN

同理：V2＝98.45kN

对三层中间跨：

图2.3.23三层中间跨计算简图

V1＝V2＝15.77kN

对二层边跨：

图2.3.24二层边跨计算简图

V1＝87.59kN

同理：V2＝98.45kN

对二层中间跨：

图2.3.25二层中间跨计算简图

V1＝V2＝15.77kN

对首层边跨：

图2.3.26二层边跨计算简图

V1＝87.28kN

同理：V2＝98.76kN

对首层中间跨：

图2.3.27首层中间跨计算简图

V1＝V2＝15.77kN

恒载作用下的内力简图为：剪力图

图2.3.28恒荷载作用下的剪力图

3）柱子轴力计算：

五层边柱：

N5D=G5D＋V1=74.03+92.91=166.94kN

五层中柱：

N5C=G5C＋V1＋V2=90.84+115.33+12.98=219.15kN

四层边柱

N4D=GD＋N4D＋V1=142.81+166.94+87.81=397.56kN

四层中柱

N4C=GC＋N4C＋V1＋V2

=197.43+219.15+34.6+15.77+98.23=565.18kN

三层边柱

N3D=GD＋N3D＋V1=142.81+397.58+87.59=627.98kN

三层中柱

N3C=GC＋N3C＋V1＋V2=197.43+565.18+15.77+98.45=876.83kN

二层边柱

N2D=GD＋N2D＋V1=142.81+627.98+87.59=858.38kN

二层中柱

N2C=GC＋N2C＋V1＋V2=876.83+197.43+15.77+98.76=1188.79kN

底层边柱

N1D=GD＋N1D＋V1=142.81+858.38+87.28=1088.47kN

底层中柱

N1C=GC＋N1C＋V1＋V2=197.43+1188.79+15.77+98.76=1500.75kN

- 恒载作用下的内力简图为：轴力图

图2.3.29恒荷载作用下轴力图（kN）

（2）楼面活载作用下的内力计算：

1）活载作用下的内力计算采用弯矩二次分配法。

图2.3.30弯矩二次分配法的计算过程

图2.3.31活荷载作用下的弯矩图(kN·m)

2）剪力计算：

同恒载作用下，按简支跨计算：

顶层中跨：

图2.3.31顶层中跨

V1＝V2＝1.13kN

一～四层中跨：

图2.3.32一～四层中跨

V1＝V2＝5.63kN

顶层边跨：

图2.3.33顶层边跨

V1=7.11kN

同理：V2=7.89kN

四层边跨：

图2.3.34四层边跨

V1=28.36kN

同理：V2=31.64kN

三层边跨：

图2.3.35三层边跨

V1=28.57kN

同理：V2=31.43kN

二层边跨：

图2.3.36二层边跨

V1=28.57kN

同理：V2=31.43kN

底层边跨：

图2.3.37底层边跨

V1=28.23 kN

同理：V2=31.77kN

活载作用下的剪力图为：

图2.3.38活载作用下的剪力图(kN)

3）轴力计算：

顶层：

边柱轴力：

N5D=P5D+V1=3.75+7.11=10.86kN

中柱轴力：

N5C=P5C+V1+V2=8.25+7.89+1.13=17.27kN

四层：

四层边柱：

N4D=PD+ N4D +V1=15+10.86+28.36=54.22kN

四层中柱：

N4C=PC+V1+ N4C +V2=37.5+17.27+31.64+5.63=92.04kN

三层：

三层边柱：

N3D=PD+ N3D +V1=15+54.22+28.57=97.79kN

三层中柱：

N3C=PC+V1+ N3C +V2=37.5+92.04+31.43+5.63=166.60kN

二层：

二层边柱：

N2D=PD+ N2D +V1=15+97.79+28.57=141.36kN

二层中柱：

N2C=PC+V1+ N2C +V2=37.5+166.6+31.43+5.63=241.16kN

底层：

底层边柱：

N1D=PD+ N1D +V1=15+141.36+28.23=184.59kN

底层中柱：

N1C=PC+V1+ N1C +V2=37.5+241.16+31.77+5.63=316.06kN

活载作用下的内力简图为：轴力图

图2.3.39活荷载作用下轴力图(kN)

# 第8章 内力组合

## 8.1梁控制截面内力标准值

表8-1是1～5层梁在恒载、活载、风荷载和地震荷载作用标准值下，支座中心处及支座边缘处(控制截面)的梁端弯矩值和剪力值，其中支座中心处的弯矩值M和剪力值V取自表6-3表6-6表7-4、表7-5和图7-6；柱边缘处的弯矩值Mb和剪力值Vb近似按下述方法计算。

在均布荷载作用下：	Mb=M-V•b/2，

Vb=V-q•b/2

在三角形荷载作用下：	Mb=M-V•a，

Vb=V-(qa/l)•b/2

在风荷载作用下：	Mb=M-V•b/2，

Vb=V

式中   b为柱截面高度；a表示支座中心至支座边缘的距离；l表示三角形荷载的分布长度。

因为本工程的底1、2层边柱和中轴线都不重合，所以计算框架梁支座边缘处的内力时，应当考虑1、2层柱截面尺寸改变和轴线不重合引起的截面位置调整。第1层边柱轴线至梁支座边缘的距离为0.6/2+0.1=0.40m；第1层中柱轴线至梁支座边缘的距离为0.7/2=0.35m，梁控制截面内力标准值计算过程及计算结果见表8-1。

表8-1 框架梁端控制截面内力标准值

| 层次 | 截面位置 | 内力 | 恒载 | 活载 | 风(左) | 风(右) | 地震(左) | 地震(右) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顶层 | 1-1截面 | M | -70.1 | -15.69 | 6.87 | -6.87 | 50.53 | -50.53 |
|  |  | V | 92.91 | 7.11 | -1.28 | 1.28 | -9.48 | 9.48 |
|  | 2-2截面 | M | 135.83 | 1.75 |  |  |  |  |
|  | 3-3截面 | M | -154.21 | -18.64 | -2.75 | 2.75 | -20.25 | 20.25 |
|  |  | V | -115.33 | -7.89 | -1.28 | 1.28 | -9.48 | 9.48 |
|  | 4-4截面 | M | -106.54 | 7.57 | 6.9 | -6.9 | 50.69 | -50.69 |
|  |  | V | 12.98 | 1.13 | -4.6 | 4.6 | -33.79 | 33.79 |
|  | 5-5截面 | M | -75.3 | -3.07 |  |  |  |  |
| 五层 | 1-1截面 | M | -113.14 | -56.87 | 16.05 | -16.05 | 109.52 | -109.52 |
|  |  | V | 87.81 | 28.36 | -3.08 | 3.08 | -21.03 | 21.03 |
|  | 2-2截面 | M | 141.66 | 13 |  |  |  |  |
|  | 3-3截面 | M | -152.3 | -69.14 | -7.03 | 7.03 | -48.2 | 48.2 |
|  |  | V | -98.23 | -31.64 | -3.08 | 3.08 | -21.03 | 21.03 |
|  | 4-4截面 | M | -96.28 | -28.97 | 17.58 | -17.58 | 120.64 | -120.64 |
|  |  | V | 15.77 | 5.63 | -11.72 | 11.72 | -80.84 | 80.84 |
|  | 5-5截面 | M | -68.03 | -6.47 |  |  |  |  |
| 四层 | 1-1截面 | M | -112.08 | -59.78 | 22.64 | -22.64 | 159.2 | -159.2 |
|  |  | V | 87.59 | 28.57 | -6.99 | 6.99 | -30.99 | 30.99 |
|  | 2-2截面 | M | 142.47 | 10.84 |  |  |  |  |
|  | 3-3截面 | M | -151.82 | -70.51 | -12.75 | 12.75 | -73.24 | 73.24 |
|  |  | V | -98.45 | -31.43 | -5.99 | 5.99 | -30.99 | 30.99 |
|  | 4-4截面 | M | -91.26 | -27.33 | 23.41 | -23.41 | 183.3 | -183.3 |
|  |  | V | 15.77 | 5.63 | -17.61 | 17.61 | -122.2 | 122.2 |
|  | 5-5截面 | M | -63.76 | -4.83 |  |  |  |  |
| 三层 | 1-1截面 | M | -112.08 | -59.78 | 25.64 | -25.64 | 159.2 | -159.2 |
|  |  | V | 87.59 | 28.57 | -4.99 | 4.99 | -30.99 | 30.99 |
|  | 2-2截面 | M | 142.47 | 10.84 |  |  |  |  |
|  | 3-3截面 | M | -151.82 | -70.51 | -11.75 | 11.75 | -73.24 | 73.24 |
|  |  | V | -98.45 | -31.43 | -4.99 | 4.99 | -30.99 | 30.99 |
|  | 4-4截面 | M | -91.26 | -27.33 | 29.41 | -29.41 | 183.3 | -183.3 |
|  |  | V | 15.77 | 5.63 | -19.61 | 19.61 | -122.2 | 122.2 |
|  | 5-5截面 | M | -63.76 | -4.83 |  |  |  |  |
| 二层 | 1-1截面 | M | -112.07 | -59.78 | 35.69 | -35.69 | 198.4 | -198.4 |
|  |  | V | 87.59 | 28.57 | -6.91 | 6.91 | -38.4 | 38.4 |
|  | 2-2截面 | M | 142.46 | 10.84 |  |  |  |  |
|  | 3-3截面 | M | -151.85 | -70.51 | -16.17 | 16.17 | -89.94 | 89.94 |
|  |  | V | -98.45 | -31.43 | -6.91 | 6.91 | -38.4 | 38.4 |
|  | 4-4截面 | M | -91.17 | -27.33 | 38.7 | -38.7 | 225.1 | -225.1 |
|  |  | V | 15.77 | 5.63 | -25.8 | 25.8 | -150.07 | 150.07 |
|  | 5-5截面 | M | -63.68 | -4.83 |  |  |  |  |
| 一层 | 1-1截面 | M | -109.42 | -55.32 | 48.96 | -48.96 | 233.38 | -233.38 |
|  |  | V | 87.28 | 28.23 | -9.6 | 9.6 | -45.61 | 45.61 |
|  | 2-2截面 | M | 143.48 | 14.36 |  |  |  |  |
|  | 3-3截面 | M | -152.46 | -68.58 | -23.03 | 23.03 | -108.7 | 108.7 |
|  |  | V | -98.76 | -31.77 | -9.6 | 9.6 | -45.61 | 45.61 |
|  | 4-4截面 | M | -93.3 | -29.77 | 57.65 | -57.65 | 272.76 | -272.76 |
|  |  | V | 15.77 | 5.63 | -38.43 | 38.43 | -181.37 | 181.37 |
|  | 5-5截面 | M | -65.5 | -7.27 |  |  |  |  |

注：    1. 表中弯矩M的单位为“kN•m”；剪力V的单位为“kN”；

2. 梁端弯矩和梁端剪力均以绕杆件顺时针方向为正；

3. 风荷载和地震荷载作用下梁端控制截面和支座中心处剪力值相同。

## 8.2 梁控制截面的内力组合

框架梁按有关方法分别进行持久设计状况和地震设计状况下的内力组合。框架梁端控制截面内力组合值见表8-2和表8-3，相应截面的内力标准值取自表8-1。应当注意，内力组合时，竖向荷载作用下的梁支座截面负弯矩乘了调整系数0.8，跨中截面弯矩相应增大(由平衡条件确定)；持久设计状况时，当风荷载作用下支座截面为正弯矩且与永久荷载效应组合时。永久荷载分项系数取1.0，因此，有风荷载参与组合时，永久荷载分项系数应分别取1.0和1.2 进行组合以确定最不利内力。当组合后的弯矩与永久荷载效应符号相同时，永久荷载分项系数取1.2，不同时取1.0。地震设计状况时，当水平地震作用下支座截面为正弯矩且与永久荷载效应组合时，永久荷载分项系数取1.0，因此，在水平地震力参与组合时，永久荷载分项系数也应分别取1.0和1.2进行组合以确定最不利内力。

### 8.2.1 持久设计状况下梁端截面组合的内力设计值

在持久设计状况下，梁端截面的内力应按下式进行组合：

1.2SGk±1.4Swk+1.4×0.7SQk或1.0SGk±l.4Swk+1.4×0.7SQk

### 8.2.2地震设计状况下梁端截面组合的内力设计值

在地震设计状况下，梁端截面的内力应按下式进行组合：

1.2SGE±1.3SEk或1.0SGE±1.3SEk

### 8.2.3梁跨间最大正弯矩设计值

抗震设计时，梁跨间最大弯矩应是水平地震作用产生的跨间弯矩与相应的重力荷载代表值产生的跨间弯矩的组合。由于水平地震作用可能来自左、右两个方向，因而应考虑两种可能性，分别求出跨间弯矩，然后取较大者进行截面配筋计算。求跨间最大弯矩通常采用两种方法：作弯矩包络图和解析法，本工程设计均采用解析法求跨间最大弯矩。

求框架梁跨间最大正弯矩时，应根据梁端截面组合的弯矩设计值及梁上荷载设计值，由平衡条件确定。为计算方便，梁端组合弯矩和剪力设计值均可由8-2和表8-3直接选取。

应当注意，为了便于截面设计时挑选内力，表8-4中梁支座和跨中截面的弯矩均以下部受拉时为正，上部受拉时为负。各种荷载组合下梁跨间最大正弯矩设计值计算过程及结果见表8-4。

- AB跨梁跨间最大正弯矩计算

AB跨梁跨间最大弯矩值可近似根据梁端截面组合的弯矩设计值及作用在梁上的荷载设计值，由平衡条件确定，如图8-1所示，下面按持久设计状况的左来风、右来风和地震设计状况的左震、右震分别求第1层AB跨梁跨间最大正弯矩。

表8-4 框架梁控制截面内力组合值

注：1. 表中弯矩M的单位为“kN•m”；剪力V的单位为“kN”；

2. 为了便于截面设计时挑选内力，本表中梁支座和跨中截面的弯矩均以下部受拉时为正，上部受拉时为负；

3. 梁端剪力以绕杆顺时针旋转为正；

4. 梁跨间无最大正弯矩时，取相应的支座正弯矩作为跨中截面配筋计算的一依据。

## 8.3 柱截面控制截面内力组合

### 8.3.1持久设计状况

柱控制截面为其上、下端截面，为了简化计算，可偏于安全取上、下层梁轴线处。其持久设计状况的内力组合值见表8-5和表8-6。表中的柱端弯矩和柱端剪力均以绕柱端截面顺时针方向旋转为正；柱轴力以受压为正。图8-1是第1层柱在恒载、活荷载、左风(左震)及右风(右震)作用下的弯矩图以及相应的轴力和剪力的实际方向，内力组合时应根据此图确定内力值的方向。

(a)恒载内力        (b)活载内力       (c)左风(左震)内力      (d)右风(右震)内力

图8-1

### 8.3.2地震设计状况

计算过程及结果见表8-8、8-9

### 8.3.3剪跨比和轴压比验算

柱的剪跨比按式(1.9.1)确定。框架柱各层剪跨比和轴压比计算及结果见表8-7。由表8-7可知，本工程各柱的剪跨比和轴压比均满足要求。

表8-7 框架柱剪跨比和轴压比验算

| 柱号 | 楼层 | b (mm) | h0 (mm) | fc (N/mm²) | Mc (kN·m) | Vc (kN) | N (kN) | Mc/Vch0 | N/fcbh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A柱 | 5 | 500 | 500 | 14.3 | 152.575 | 57.715 | 277.785 | 3.268>2 | 0.062<0.80 |
|  | 4 | 500 | 500 | 14.3 | 152.754 | 91.225 | 815.887 | 2.031>2 | 0.159<0.80 |
|  | 3 | 500 | 500 | 14.3 | 212.270 | 115.855 | 1282.502 | 2.202>2 | 0.239<0.80 |
|  | 2 | 500 | 500 | 14.3 | 255.505 | 122.718 | 1752.912 | 2.656>2 | 0.232<0.80 |
|  | 1 | 500 | 500 | 14.3 | 455.185 | 125.597 | 2214.199 | 5.606>2 | 0.220<0.80 |
| B柱< | 5 | 500 | 500 | 14.3 | 175.184 | 75.282 | 292.219 | 3.255>2 | 0.066<0.80 |
|  | 4 | 500 | 500 | 14.3 | 182.721 | 108.825 | 848.529 | 2.060>2 | 0.165<0.80 |
|  | 3 | 500 | 500 | 14.3 | 228.885 | 140.252 | 1207.790 | 2.096>2 | 0.253<0.80 |
|  | 2 | 500 | 500 | 14.3 | 202.512 | 151.272 | 1759.211 | 2.320>2 | 0.233<0.80 |
|  | 1 | 500 | 500 | 14.3 | 522.290 | 152.414 | 2252.041 | 5.262>2 | 0.222<0.80 |

### 8.3.4 柱控制截面组合的内力设计值调整

1. 柱端组合弯矩设计值调整

柱控制截面地震组合的内力设计值为：M=1.2MGE+1.3MEK、N=1.2NGE+1.3NEK

为实现强柱弱梁的破坏机构，对二级框架，柱端组合弯矩设计值应按《混凝土结构设计规范》中式进行调整。

2. 柱端组合剪力设计值调整

抗震设计时，框架柱端组合的剪力设计值应按《混凝土结构设计规范》中式(11.4.3-4)进行调整。

### 8.3.5最不利内力组合挑选

按对称配筋的偏压构件计算，考虑以下3种最不利内力组合：

(1)  |M|max及相应的N

(2)  Nmax及相应的M

(3)  Nmin及相应的M

表8-5 框架柱控制截面的内力组合表

注： 1. 表中M的单位为kN•m；N、V的单位为kN；

2. 弯矩和剪力均以绕杆顺时针方向旋转为正；轴力以受压为负；

3. 弯矩值均已调到控制截面。

表8-8 地震设计状况下框架柱弯矩调整表

表8-9框架柱的剪力调整表

剪跨比限值验算  剪跨比限值验算就是对框架柱的截面尺寸进行验算

对于跨高比大于2的柱，应满足

所以满足要求。

# 第9章 梁、柱、板截面设计

以第1层框架为例说明梁、柱截面设计的计算过程。

## 9.1梁截面设计

材料强度：C30(fc=14.3N/mm2，ft=1.43N/mm2)；HRB400级钢筋(fy=360N/mm2)； HPB300级钢筋(fy=300N/mm2)。

### 9.1.1梁正截面受弯承载力计算

| 表2.13 框架梁正截面强度计算及配筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层数 | 截面位置 | MAO | M（kN·m) | b | h0 | αs | ζ | γs | As(m㎡) | 配筋 | 实配 | ρ% | ρmin% | ρ>(ρmin *650/615) |
| 顶层 | 1-1截面 | 119.4 | 83.6 | 300 | 615 | 0.062 | 0.064 | 0.968 | 468.051 | 2B18 | 461 | 0.25 | 0.2 | 是 |
|  | 2-2截面 | 185.1 | 129.6 | 300 | 615 | 0.096 | 0.101 | 0.949 | 739.738 | 3B18 | 763 | 0.41 | 0.2 | 是 |
|  | 3-3截面 | 226.8 | 158.8 | 300 | 615 | 0.118 | 0.125 | 0.937 | 918.158 | 4B18 | 1017 | 0.51 | 0.2 | 是 |
|  | 4-4截面 | 141.9 | 99.3 | 300 | 615 | 0.074 | 0.076 | 0.962 | 559.782 | 4B18 | 1017 | 0.51 | 0.2 | 是 |
|  | 5-5截面 | 104.7 | 73.3 | 300 | 615 | 0.054 | 0.056 | 0.972 | 408.765 | 4B18 | 1017 | 0.41 | 0.2 | 是 |
| 四层 | 1-1截面 | 234.2 | 163.9 | 300 | 615 | 0.121 | 0.130 | 0.935 | 950.256 | 3B22 | 1140 | 0.62 | 0.2 | 是 |
|  | 2-2截面 | 204.2 | 143.0 | 300 | 615 | 0.106 | 0.112 | 0.944 | 820.938 | 3B20 | 941 | 0.44 | 0.2 | 是 |
|  | 3-3截面 | 279.6 | 195.7 | 300 | 615 | 0.145 | 0.157 | 0.921 | 1151.204 | 3B22 | 1140 | 0.62 | 0.2 | 是 |
|  | 4-4截面 | 217.3 | 152.1 | 300 | 615 | 0.113 | 0.120 | 0.940 | 877.033 | 3B22 | 1140 | 0.62 | 0.2 | 是 |
|  | 5-5截面 | 98.3 | 68.8 | 300 | 615 | 0.051 | 0.052 | 0.974 | 383.014 | 3B22 | 1140 | 0.44 | 0.2 | 是 |
| 三层 | 1-1截面 | 283.0 | 198.1 | 300 | 615 | 0.147 | 0.159 | 0.920 | 1166.666 | 3B22 | 1140 | 0.62 | 0.2 | 是 |
|  | 2-2截面 | 203.2 | 142.2 | 300 | 615 | 0.105 | 0.112 | 0.944 | 816.367 | 3B20 | 941 | 0.44 | 0.2 | 是 |
|  | 3-3截面 | 285.8 | 200.1 | 300 | 615 | 0.148 | 0.161 | 0.919 | 1179.498 | 3B22 | 1140 | 0.62 | 0.2 | 是 |
|  | 4-4截面 | 273.2 | 191.2 | 300 | 615 | 0.142 | 0.153 | 0.923 | 1122.456 | 3B22 | 1140 | 0.62 | 0.2 |  |
|  | 5-5截面 | 90.9 | 63.6 | 300 | 615 | 0.047 | 0.048 | 0.976 | 353.451 | 3B22 | 1140 | 0.44 | 0.2 | 是 |
| 二层 | 1-1截面 | 321.2 | 224.8 | 300 | 615 | 0.167 | 0.183 | 0.908 | 1341.663 | 3B25 | 1473 | 0.80 | 0.2 | 是 |
|  | 2-2截面 | 203.2 | 142.2 | 300 | 615 | 0.105 | 0.112 | 0.944 | 816.324 | 3B20 | 941 | 0.44 | 0.2 | 是 |
|  | 3-3截面 | 291.4 | 204.0 | 300 | 615 | 0.151 | 0.165 | 0.918 | 1204.924 | 3B25 | 1473 | 0.80 | 0.2 | 是 |
|  | 4-4截面 | 313.8 | 219.7 | 300 | 615 | 0.163 | 0.179 | 0.911 | 1307.429 | 3B25 | 1473 | 0.80 | 0.2 | 是 |
|  | 5-5截面 | 90.8 | 63.6 | 300 | 615 | 0.047 | 0.048 | 0.976 | 353.013 | 3B25 | 1473 | 0.80 | 0.2 | 是 |
| 一层 | 1-1截面 | 350.9 | 245.6 | 300 | 615 | 0.182 | 0.202 | 0.899 | 1481.319 | 3B25 | 1473 | 0.80 | 0.2 | 是 |
|  | 2-2截面 | 208.1 | 145.6 | 300 | 615 | 0.108 | 0.114 | 0.943 | 837.283 | 3B20 | 941 | 0.51 | 0.2 | 是 |
|  | 3-3截面 | 298.4 | 208.9 | 300 | 615 | 0.155 | 0.169 | 0.916 | 1236.526 | 3B25 | 1473 | 0.80 | 0.2 | 是 |
|  | 4-4截面 | 363.3 | 254.3 | 300 | 615 | 0.188 | 0.211 | 0.895 | 1540.557 | 3B25 | 1473 | 0.80 | 0.2 | 是 |
|  | 5-5截面 | 95.7 | 67.0 | 300 | 615 | 0.050 | 0.051 | 0.975 | 372.573 | 3B25 | 1473 | 0.80 | 0.2 | 是 |

### 9.1.2梁斜截面受剪承载力计算

| 表2.15 梁的斜截面强度设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层数 | 截面 | 设计剪力V（kN） | γREV | 调整后剪力V（kN） | 计算剪力Vo | b | ho | Vu=0.25fcbho/reh（kN） | 截面是否满足要求 | Vc=0.7ftbho(kN) | 是否按计算配筋 | Asv/S=(Vo-0.7ftbho)/1.25fyvho | 双肢箍筋 | Asv1（mm2） | S(mm) | ρsv% | ρsv， min |
| 顶层 | 1-1 | 132.5 | 112.7 | 142.8 | 142.8 | 300 | 615 | 659.6 | 是 | 184.7 | 否 |  | B8 | 50.3 | 200 | 0.22 | 0.16 |
|  | 3-3 | 163.5 | 139.1 | 142.8 | 142.8 | 300 | 615 | 659.6 | 是 | 184.7 | 否 |  | B8 | 50.3 | 200 | 0.22 | 0.16 |
|  | 4-4 | 51.1 | 43.5 | 68.89 | 68.9 | 300 | 615 | 659.6 | 是 | 184.7 | 否 |  | B8 | 50.3 | 200 | 0.22 | 0.16 |
| 四层 | 1-1 | 145.9 | 124.0 | 188.9 | 188.9 | 300 | 615 | 659.6 | 是 | 184.7 | 是 | 0.02 | B8 | 50.3 | 200 | 0.22 | 0.16 |
|  | 3-3 | 164.2 | 139.6 | 188.9 | 188.9 | 300 | 615 | 659.6 | 是 | 184.7 | 是 | 0.02 | B8 | 50.3 | 200 | 0.22 | 0.16 |
|  | 4-4 | 108.2 | 92.0 | 106.2 | 106.2 | 300 | 615 | 659.6 | 是 | 184.7 | 否 |  | B8 | 50.3 | 200 | 0.22 | 0.16 |
| 三层 | 1-1 | 147.3 | 125.3 | 193.4 | 193.4 | 300 | 615 | 659.6 | 是 | 184.7 | 是 | 0.04 | B8 | 50.3 | 200 | 0.22 | 0.16 |
|  | 3-3 | 164.3 | 139.7 | 193.4 | 193.4 | 300 | 615 | 659.6 | 是 | 184.7 | 是 | 0.04 | B8 | 50.3 | 200 | 0.22 | 0.16 |
|  | 4-4 | 153.9 | 130.9 | 151.9 | 151.9 | 300 | 615 | 659.6 | 是 | 184.7 | 否 |  | B8 | 50.3 | 200 | 0.22 | 0.16 |
| 二层 | 1-1 | 149.8 | 127.3 | 199.2 | 199.2 | 300 | 615 | 659.6 | 是 | 184.7 | 是 | 0.06 | B8 | 50.3 | 200 | 0.22 | 0.16 |
|  | 3-3 | 166.4 | 141.5 | 199.2 | 199.2 | 300 | 615 | 659.6 | 是 | 184.7 | 是 | 0.06 | B8 | 50.3 | 200 | 0.22 | 0.16 |
|  | 4-4 | 184.7 | 157.1 | 183.3 | 183.3 | 300 | 615 | 659.6 | 是 | 184.7 | 否 |  | B8 | 50.3 | 200 | 0.22 | 0.16 |
| 一层 | 1-1 | 153.8 | 130.7 | 205.3 | 205.3 | 300 | 615 | 659.6 | 是 | 184.7 | 是 | 0.09 | B8 | 50.3 | 200 | 0.22 | 0.16 |
|  | 3-3 | 170.6 | 145.0 | 205.3 | 205.3 | 300 | 615 | 659.6 | 是 | 184.7 | 是 | 0.09 | B8 | 50.3 | 200 | 0.22 | 0.16 |
|  | 4-4 | 219.3 | 186.5 | 217.1 | 217.1 | 300 | 615 | 659.6 | 是 | 184.7 | 是 | 0.14 | B8 | 50.3 | 200 | 0.22 | 0.16 |

## 9.2柱截面设计

### 9.2.1柱正截面受压承载力计算

纵筋选用HRB400级钢筋(fy=f'y=360N/mm2)，、第1层混凝土强度等级为C30(fc=14.3N/mm2，ft=1.43N/mm2)。

9.2.2柱斜截面受剪承载力计算

| 表2.16 柱的斜截面配筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算步骤 |  | V调整值 | Hn | b(mm) | h0(mm) | λ | 0.2βcfcbh0 | 与V的关系 | 1.75ftbh0 /(λ+1) +0.07N | N | 0.3fcA | 与N关系 | 0.07N | Asv/S | 配筋 | n | Asv1(mm) | S(mm) | 实配S(mm) |
| 五层 | A柱 | 83.4 | 3.25 | 500 | 465 | 3.49 | 665 | 小于 | 94.2 | 236.2 | 1072.5 | 大于 | 16.5 | -0.28 | B8 | 4 | 50.3 | -359.54 | 200 |
|  | B柱 | 82.4 | 3.25 | 500 | 465 | 3.49 | 665 | 小于 | 99.6 | 313.1 | 1072.5 | 大于 | 21.9 | -0.40 | B8 | 4 | 50.3 | -251.45 | 200 |
| 四层 | A柱 | 103.4 | 3.25 | 500 | 465 | 3.49 | 665 | 小于 | 119.0 | 590.9 | 1072.5 | 大于 | 41.4 | -0.58 | B8 | 4 | 50.3 | -172.37 | 200 |
|  | B柱 | 112.8 | 3.25 | 500 | 465 | 3.49 | 665 | 小于 | 137.5 | 855.0 | 1072.5 | 大于 | 59.9 | -0.87 | B8 | 4 | 50.3 | -116.19 | 200 |
| 三层 | A柱 | 120.4 | 3.25 | 500 | 465 | 3.49 | 665 | 小于 | 143.9 | 945.6 | 1072.5 | 大于 | 66.2 | -0.92 | B8 | 4 | 50.3 | -109.58 | 200 |
|  | B柱 | 139.8 | 3.25 | 500 | 465 | 3.49 | 665 | 小于 | 168.7 | 1300.1 | 1072.5 | 小于 | 91.0 | -1.06 | B8 | 4 | 50.3 | -94.50 | 200 |
| 二层 | A柱 | 132.6 | 3.25 | 500 | 465 | 3.49 | 665 | 小于 | 171.3 | 1338.0 | 1072.5 | 小于 | 93.7 | -1.17 | B8 | 4 | 50.3 | -86.31 | 200 |
|  | B柱 | 158.0 | 3.25 | 500 | 465 | 3.49 | 665 | 小于 | 206.9 | 1846.0 | 1072.5 | 小于 | 129.2 | -1.27 | B8 | 4 | 50.3 | -79.22 | 200 |
| 一层 | A柱 | 113.7 | 4.75 | 500 | 465 | 5.11 | 665 | 小于 | 172.9 | 1654.0 | 1072.5 | 小于 | 115.8 | -1.38 | B8 | 4 | 50.3 | -73.14 | 200 |
|  | B柱 | 123.0 | 4.75 | 500 | 465 | 5.11 | 665 | 小于 | 220.7 | 2336.1 | 1072.5 | 小于 | 163.5 | -1.77 | B8 | 4 | 50.3 | -56.87 | 200 |

### 9.2.3框架梁柱节点核心区截面抗震验算

分别取底层、顶层的边节点和中间节点进行节点核心区抗震验算。

(1)顶层边节点：

设计剪力：1.2119.41/(0.615-0.035)=247.06kN

取4肢10@100，

kN

>，满足要求。

(2)顶层中间节点：

设计剪力：1.2(127.23+43.06)/(0.615-0.035)=352.32kN

取4肢10@100也能满足要求。

(3)底层边节点：

设计剪力：1.2350.92【1-(0.615-0.035)/(3.75-0.65)】/(0.615-0.035)=590.20kN

取4肢10@100仍然能满足要求。

(4)底层中间节点：

设计剪力：1.2（62.09+168.57）【1-（0.615-0.035）/(3.75-0.65)】/(0.615-0.035)=556.13kN

取4肢10@80，

＝1534.05kN，能满足要求。

## 9.3板配筋设计

板的设计采用现浇钢筋混凝土双向板结构。楼面板厚为120mm。本工程楼板按弹性理论方法计算内力，并且考虑活荷载不利布置的影响，楼板布置示意图见图4-1。材料选用：C30混凝土，fc=14.3N/mm²；HRB400 钢筋，fy=f'y=360N/mm²

均按双向板计算理论进行计算。

### 9.3.1荷载计算

SDC120复合卷材                                     0.15kN/m2

20mm厚水泥砂浆找平层                                0.4kN/m2

100-140厚（2%找坡）膨胀珍珠岩        （0.1+0.14）/2*7=0.84kN/m2

100mm厚现浇混凝土楼板                                2.5 kN/m2

15mm厚白灰砂浆天花抹面                              0.26 kN/m2

V型轻钢龙骨吊顶                                     0.12 kN/m2

屋面恒载                                            4.27 kN/m2

不上人屋面活载                                       0.5 kN/m2

水磨石地面                                         0.65 kN/m2

100mm厚现浇混凝土楼                                  2.5 kN/m2

15mm厚白灰砂浆天花抹面                              0.26 kN/m2

V型轻钢龙骨吊顶                                     0.12 kN/m2

楼面恒载                                            3.53 kN/m2

楼面活载                                            2.0  kN/m2

### 9.3.2双向板的内力计算

（1）双向板C.D.F

板采用现浇整体式楼板，板厚，采用C30混凝土，采用弹性理论计算的方法来计算板和支座中的内力，采用弯矩调幅法对结构按弹性理论方法所求的弯矩值和剪力值进行适当的调整，以考虑结构非弹性变形所引起的内力重分布。

1）按弹性理论设计

荷载设计值

g=4.2 kN/m2                       q=2.8 kN/m2

g+q/2=5.6 kN/m2

g+q=7.0kN/m2

2）弯矩计算

表2.2双向板按弹性理论计算弯矩值

| 项目 | F | D | C |
| --- | --- | --- | --- |
| l01 | 3 | 3 | 3 |
| l02 | 3 | 6 | 6 |
| l01/l02 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| m1 | 1.620864 | 3.314052 | 3.314052 |
| m2 | 1.620864 | 1.05714 | 1.05714 |
| m1' | -3.2319 | -5.2227 | -5.2227 |
| m1" | -3.2319 | -5.2227 | -5.2227 |
| m2' | -3.2319 | -3.591 | -3.591 |
| m2" | -3.2319 | -3.591 | -3.591 |

### 9.3.3截面承载力计算

截面有效高度h0=81mm截面配筋计算结果及实际配筋列于下表

表2.3按弹性理论设计截面配筋

| 截面 |  |  | h0(mm) | M(kN·m) | As(mm2) | 配筋 | 实有As(mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨 中 | F区隔板 | l01 | 81 | 1.621 | 58.51 | B8@200 | 251 |
|  |  | l02 | 73 | 1.621 | 64.92 | B8@200 | 251 |
|  | D区隔板 | l01 | 81 | 3.314 | 119.63 | B8@200 | 251 |
|  |  | l02 | 73 | 1.057 | 42.34 | B8@200 | 251 |
|  | C区隔板 | l01 | 81 | 3.314 | 119.63 | B8@200 | 251 |
|  |  | l02 | 73 | 1.057 | 42.34 | B8@200 | 251 |
| 支 座 | D-F |  | 81 | -3.591 | 129.6 | B8@200 | 251 |
|  | D-C |  | 81 | -3.591 | 129.6 | B8@200 | 251 |

# 第10章 基础设计

## 10.1地基变形验算

根据建筑物地基设计等级及长期荷载作用下的地基变形对上部结构的影响程度，地基基础设计应符合规范。

由规范可知，场地和地基条件简单，荷载分布均匀的七层和七层以下的民用建筑和一般工业建筑，次要的轻型建筑为丙级建筑物。

对于框架结构，地基承载力特征值且≤7层的建筑，可不进行地基变形验算，该建筑的地基承载力特征值，为7层框架结构，故可不进行地基变形验算。

## 10.2柱下基础设计

柱的截面尺寸为500mm×500mm，采用柱下扩展基础，采用C30混凝土等级，垫层采用C10，厚度100mm，采用HRB400级钢筋。

### 10.2.1A、D轴下独立基础设计

由于基础受偏心荷载作用，所以将基础作成方形。考虑荷载较大，初选基础高度，分成两阶。基础下铺厚素混凝土垫层。基础混凝土强度等级为：，。

（1）外柱基底尺寸确定

1）框架传来的荷载

- 基础梁传来的荷载标准值

0.20.5625+0.24.4619-0.24.82.119=77.02kN

荷载设计值N=1.277.02=92.42kN  M=92.420.25=23.11kN·m

故A柱的荷载设计值

3）按轴心荷载，初步确定基础底面积

由

取基础底面积的增大系数为1.4，则有

初步选用底面尺寸为：b=3.6m , l=2.4m

（2）验算基底压力

基础及回填土重：

第一组荷载

基底处竖向力合力：

基地处总力矩：

故偏心力作用点在截面核心内，应力分布为梯形

基地压力

则

第二组荷载

基底处竖向力合力：

基地处总力矩：

故偏心力作用点在截面核心内，应力分布为梯形

基地压力

则

故基础采用的底面尺寸是符合要求的。

（3）基础台阶设计

采用二阶基础，选用级钢筋，查得：，

初选高度。

初选基础高度，其中一阶高

1）柱角抗冲切验算

，

第一组：

地基净反力设计值：

第二组：

地基净反力设计值：

，冲切角锥体落在基地面积之外

=

=

=1351.3kN

2） 变阶处抗冲切验算

，

取，，

，角锥体落在基底面积之外

该基础抗冲切强度满足要求。

（4）底板配筋

1）基础的长边方向（平行方向）

Ⅰ-Ⅰ截面和Ⅲ-Ⅲ截面：

在柱根处的净反力

第一组荷载：

柱边地基净反力

=

=

第二组荷载：

柱边地基净反力

=

=

取两者较大弯矩

选配钢筋，实配

计算短边方向取2-2 和4-4截面

第一组荷载

第二组荷载

取第一组荷载产生弯矩

选配钢筋，实配

图10.1.1基础配筋

图10.1.2基础配筋

### 10.2.2B、C轴内柱下双柱联合基础设计

因内柱相距较近，为方便施工，采用双柱联合基础。如下图所示，，由于荷载较大，初选基础高为800mm为一阶，选用混凝土，选用钢筋，

图10.1.3双柱联合基础示意图

（1）确定基础的合力和合力作用点

对柱1取矩：

由于荷载对称，将该基础设为对称的

，

则取

（2）确定基底宽度

轴心受压

则        取

验算地基承载力：

基础及回填土重：

基底压力：

，

满足地基承载力的要求

故基底尺寸合适。

（3） 按静定梁计算基础压力

基底净反力：

假定弯矩最大截面到基础左端距离为，则

令，得

柱端弯矩：

（4）基础高度

1）抗冲切强度验算

柱1和柱2对称，故验算柱1即可。

抗冲切强度满足要求。

2）抗剪切强度验算

抗剪切强度满足要求。

故基础高度满足要求。

（5）配筋计算

1）纵向钢筋

柱边弯矩：

等效梁宽度:

柱间弯矩：

基础底部：选配钢筋：，实配面积

基础顶部：选用钢筋：，实配面积

2）横向钢筋

基础横向宽度为b，在柱下取一个垂直于基础纵向的假象等效梁进行计算。

等效梁宽度:

,且，尺寸满足

净反力：     得：

柱边截面弯矩：

等效梁宽：

选配钢筋：，实配面积

地基沉降量验算

地基以砂砾石为持力层，承载力标准值，故不需进行地基沉降量计算。

图10.1.4联合基础配筋图

图10.1.5 1-1配筋图

图10.1.6  2-2配筋图

# 参考文献\

[１] 中华人民共和国国家标准. 建筑抗震设计规范，GB50011-2001[S]. 北京：中国建筑工业出版社, 2001.

[２]中华人民共和国国家标准. 混凝土结构设计规范，GB50010-2002 [S]. 北京：中国建筑工业出版社, 2002.

[3]中华人民共和国国家标准. 砌体结构设计规范，GB50003-2001 [S]. 北京：中国建筑工业出版社, 2002.

[4]中华人民共和国国家标准. 建筑结构荷载规范，GB50009-2001 [S]. 北京：中国建筑工业出版社, 2002.

[5]杨志勇,董晓峰等.工民建专业毕业设计手册.武汉工业大学出版社, 1997.

[6]周果行. 房屋结构毕业设计指南.中国水利水电出版社, 2005.

[7]杨太生,刘志强,丁天庭等.工业与民用建筑专业毕业设计指南.武汉工业大学出版社, 1999.

[8]梁兴文，史庆轩，童岳生编著．钢筋混凝土结构设计[M]．科学技术出版社，1999.

[9]Patrick Paultre, Frédéric Légeron, and Daniel Mongeau. Influence of Concrete Strength and Transverse Reinforcement Yield on Behavior of High-Strength Concrete Columns. ACI Structural Journal, V. 98, No. 4, July-August, 2001.6: 490-501.

# 致谢

一年又一年的夏天有来了，学校里的树木也再一次迎来了一片生机盎然的翠绿色。而在这个夏天里，我们却要离开这里了。此时此刻，我的心中充满了不舍和留恋。这次的离开，不再是像放寒暑假那样的离开。这次的离开，意味着我们已经毕业了，十几年的学生时代也伴随着这次的离去而结束。迎接我的将是社会的历练和考验。

回首匆匆而过的四年大学时光，总是感觉时间过得好快，刚来这里时的场景还历历在目，但很快却要离去了。在这里四年的学习和生活中，我的感觉是充实而又迷茫的。充实的是在这里我的确学到了不少的知识，迷茫的是四年的大学时光好像过的很快，并没有留下太多的回忆。但我还是要感谢这里，感谢榆林学院能给我一次上大学的机会，感谢榆林学院给我提供了美好的学习和生活环境。感谢这里……

在这次为期将近半年的毕业设计里，我感觉学到了好多，甚至比我大一到大三所学的所有知识都多。在这里，首先我要感谢的是我的指导老师刘老师，感谢刘老师在我做毕业设计的过程中给我了好多的指导和鼓励。您认真负责的教学态度让我由衷的钦佩，同时你无为而治的教学方法也让我感到真正的舒适。您不像其他老师那样总是催进度，而是完全让我们自己把握自己的进度。这样让我感到压力减少了好多，同时您总是在我迷茫的时候给我指出一条新路，让我顿时茅塞顿开。从刚开始的选题，到临近最后的查重，您给我的建议总是那么的实用。谢谢您，刘老师，在以后的日子里我会时常因为有你这么好的老师而感到自豪的，同时，我想我会很怀念和你探讨问题的时光的。

最后，请允许我真诚的说一句感谢。感谢我的老师，感谢我的同学，感谢我的大学，感谢我的父母。感谢你们在我成长路上给我的鼓励，我将满怀信心个希望去迎接我的下一段成长时光，我想它会很长很长…