毕业设计是土木工程专业本科教学最后一个综合性、实践性教学环节，主要目的是引导学生理论联系实际，把课堂上学到的专业知识，通过毕业设计的训练，学会如何将书本知识应用到工程实践中去。密切学生和社会、工程之间关系，培养学生分析问题、解决工程实际问题的能力和创新能力，是工程师基本训练的重要组成部分，同时设计过程中也培养学生求真、务实、严谨、细致的工作作风。学生应综合运用基础课、专业基础课、专业课、选修课及专业实习所积累的理论与实践知识，遵循行业规范及毕业设计要求，在教师指导下独立完成指定的设计任务。

- 一、毕业设计任务的内容和要求（包括原始数据、技术要求、工作要求）

（一）原始数据、资料

1.工程概况

小区位于盐城市文港路与黄海路交汇处，住宅楼采用框架结构，建筑总高度98m。工程占地面积约83×100m2，设两层地下室。基坑挖深为8.5m，局部挖深9m，基坑周围有建筑物和路面下埋有电缆线、煤气管道、自来水管道及污水管道等市政公用设施。建筑场地平面位置详见附录图1。

2.工程地质概况

根据地质勘察报告，场地地下水类型为潜水，水位埋深2.1m，该场地范围内土层的主要物理力学指标如下表所示。

表1 土层地质参数概况表

| 层号 | 土层名称 | 层厚/m | 重度γ （kN/m3） | 内摩擦角 φ(º) | 黏聚力c(kPa) | qsk (kPa) | 渗透系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (10-6cm/s) | (10-6cm/s) |
| 1 | 杂填土 | 1.0～2.2 | 19.5 | 7.8 | 18.3 | - | - | - |
| 2 | 粉质黏土层1 | 0.5～1.9 | 19.9 | 13.5 | 14.8 | 50 | 19.3 | 18.7 |
| 3 | 粉质黏土层2 | 2.0～3.5 | 20.2 | 15.5 | 12.0 | 40 | 17.5 | 13.7 |
| 4 | 淤泥质粉质黏土层 | 3.0～4.5 | 21.8 | 7.2 | 12.3 | 30 | 15.9 | 15.5 |
| 5 | 淤泥土层1 | 3.5～5.0 | 20.7 | 6.0 | 11.0 | 25 | 13.5 | 18.8 |
| 6 | 淤泥土层2 | 2～4.5 | 19.8 | 4.3 | 9.5 | 30 | 10.5 | 14.2 |
| 7 | 粉砂层 | 11～ | 20.5 | 18.5 | 0.0 | 80 | 38.0 | 32.5 |

3.基坑开挖深度及环境要求

基坑实际开挖深度为8.5米，由于周围建筑物和管线靠近基坑，对基坑变形有较严格的限制。

4.设计依据

①《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)；

②《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009）；

③《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)；

④《钢结构设计规范》（GB50017-2017）；

⑤《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-2008)；

⑥《岩土工程勘察规范》(GB50021-2002)；

⑦《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)；

⑧《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)；

⑨设计任务书；

⑩其他相关规范及规程。

（二）工作要求

1.初步设计

分析常见基坑支护型式，简要进行设计方案的比较，确定选用方案。

2.详细设计（施工图设计）

①基坑平面详细设计

②支护结构节点构造设计

③基坑降水设计

④基坑稳定性验算

基坑支护和降水工程设计计算要求内容全面，计算步骤详尽，要有引入的计算公式及参数符号的说明；各项参数的取值要符合现行规范要求，计算结果正确；设计计算中要附有必要的计算图、表等。

- 二、图纸内容及张数

图纸内容包括如下方面，张数由设计选择的工程量确定。

1.基坑支护结构平面图   1－2张

2.基坑支护结构剖面图   1－2张

3.基坑支护结构大样图   1－2张

4.基坑监测点的布置图   1－2张

- 三、实物内容及要求

1.毕业设计说明书

设计说明书从以下几方面进行详细论述、说明，并进行相应的计算：

①设计方案综合说明

②基坑支护结构设计计算书

③施工要求及监测方案

④电算结果

要求计算书完整，系统性强，书写工整，思路清楚，运算正确，便于审核。

2.图纸

图纸规格统一采用A3，线条、字体和图例要符合建筑工程制图要求。

①基坑支护结构平面图：比例为l:100－200。

②基坑支护结构大样图：比例为：l:50。

③基坑支护结构剖面图：比例为：l:100-200。

④基坑监测点布置图：比例为l:100－200。

3.专业技术文献翻译

要求翻译一篇相关的技术文献资料（3000汉字以上），原件和译文一同放进毕业设计材料袋。

- 四、参考文献

[1]龚晓南.深基坑工程设计施工手册(第二版)[M].中国建筑工业出版社，2018.

[2]熊智彪,陈振富,段仲沅.建筑基坑支护(第二版)[M].中国建筑工业出版社，2018.

[3]郑刚,焦莹.深基坑工程设计理论及工程应用[M].中国建筑工业出版社，2010.

[4]马海龙.基坑工程[M]，机械工业出版社，2018.

[5]徐长节，尹振宇.深基坑围护设计与实例解析，机械工业出版社，2014.

[6]应惠清.基坑支护工程图集[M].中国建筑工业出版社，2003.

[7]胡明亮,刘刚,张小平.基坑支护工程设计施工实例图集[M].中国建筑工业出版社，2008.

[8]龚晓南.基坑工程实例4[M].中国建筑工业出版社，2012.

[9]刘国彬,王卫东.基坑工程手册（第2版）[M].中国建筑工业出版社，2009.

[10]金鸣,马秀君,桂劲松.建筑基坑围护结构设计与施工[M].中国建筑工业出版社，2017.

五、毕业设计（论文）进度计划

| 起讫日期 | 工 作 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 第3周 | 毕业设计动员、明确任务要求。收集资料，方案比选。 | 穿插上机 |
| 第4～6周 | 基坑支护结构计算 | 穿插上机 |
| 第7～8周 | 支撑体系设计 | 穿插上机 |
| 第9～10周 | 基坑降水设计 | 穿插上机 |
| 第11～12周 | 基坑稳定性验算、电算比较 | 穿插上机 |
| 第13周 | 基坑施工和监测技术方案 | 穿插上机 |
| 第14周 | 文字处理与绘制工程图 | 穿插上机 |
| 第15周 | 文件整理、上交、审阅 | 穿插上机 |
| 第16周 | 毕业答辩 |  |

附录：